Модуль IV

«Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей и организация их выполнения»

Тема № 4.3.

«Организация радиационной, химической и медико-биологической защиты населения и работников организаций»

Введение

Защита населения - комплекс или совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью.

Основными способами защиты населения являются:

- Укрытие населения в защитных сооружениях.

- Эвакуация населения.

- Проведение мероприятий радиационной, химической и медико-биологической защиты населения.

1-й вопрос: «Особенности воздействия на население ионизирующего излучения. Основные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии»

- Прежде чем организовывать защиту, надо знать от кого или от чего защищаться, т.е. знать своего потенциального противника, его сильные и слабые, наиболее уязвимые стороны, его стойкость и способность к длительному воздействию и другие особенности. В нашем случае – этот противник называется радиационная опасность.

Основным законом  определяющим  правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья является Федеральный закон № 3-ФЗ «О  радиационной  безопасности  населения».  Законом определены  основные понятия, такие как радиационная безопасность населения, радиационная опасность, ионизирующее излучение, эффективная доза, радиационная авария и другие применяемые в законе.

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.

Радиационная опасность – угроза поражения живых организмов, элементов природной среды, технических средств в результате взаимодействия излучений расщепляющихся веществ и материалов при ядерном взрыве, аварии на РОО;

Ионизирующее излучение – это излучение, которое, проходя через различные вещества, взаимодействует с их атомами и молекулами, превращая их в положительно и отрицательно заряженные ионы;

Наиболее известные виды ионизирующих излучений это: альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское излучения.

В законе  определены  принципы  обеспечения радиационной безопасности.

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

-принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;

-принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.

Одним из принципов системы радиационной безопасности населения при радиационной аварии основывается на следующем:

-предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной.

Раскрывая принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения необходимо  иметь представление о дозах облучения, а  в течении отведенного нам времени не представляется возможным подробно рассмотреть  характеристики доз,  поэтому остановимся на основных положениях  системы дозиметрических величин.

Система дозиметрических величин сегодня сформирована  как результат развития радиобиологии, дозиметрии и радиационной безопасности. Критерии безопасности в значительной степени определяются обществом, поэтому в разных странах сформировались различные системы дозиметрических величин. С выходом и введением в действие нормативных документов НРБ-99, ОСПОРБ-99,  фактически преодолен разрыв в принципах и методологии обеспечения радиационной безопасности между отечественной практикой и требованиями МАГАТЭ в этой области.  Современная система дозиметрических величин включает такие как:

-базовые физические величины-величины которые  описывают меру физического воздействия ионизирующего излучения на вещество, характеризуют источник излучения, само излучение и радиационные поля, возникающие при прохождении излучения через вещество. Для описания облучения человека напрямую не используются;

-нормируемые величины, величины которые используются для описания меры ущерба (вреда) от воздействия излучения на человека. Измерить при контроле облучения человека практически невозможно. Нормирование развивалось по мере изучения биологических эффектов излучения и становления ядерной науки и техники. Современное нормирование основано на Рекомендациях МКРЗ (независимая организация, объединяющая экспертов в области биологического действия излучения, дозиметрии и радиационной безопасности )1990г. В основе - предложена концепция эффективной эквивалентной дозы. Использование эффективной дозы позволяет перейти от характеристик поля ионизирующего излучения к последствиям облучения.

-операционные величины - это непосредственно измеряемые величины. При определенных условиях облучения близки к значениям соответствующих нормируемых величин и предназначены для их оценки.

Система дозиметрических величин  введена в практику радиационного контроля  в соответствии с требованиями нормативных документов  НРБ-99, ОСПОРБ-99  Методическими указаниями МУ 2.6.1.016-2000 "Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования"

Радиационная защита – комплекс организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий по предупреждению и ослаблению воздействия ионизирующих излучений на жизнь и здоровье людей, состояние сельскохозяйственных животных, растений, окружающей природной среды.

Для справки:

Ионизирующие излучения – это  излучения, которые,  проходя через различные вещества, взаимодействуют с их атомами и молекулами, превращая их в положительно и отрицательно заряженные ионы. Ионизирующие излучения отличаются от других видов излучений рядом свойств, два из которых наиболее характерны – это способность проникать через материалы различной толщины и ионизировать среду, через которую они проходят.

Конечной целью, целевой функцией мероприятий радиационной защиты является обеспечение радиационной безопасности населения.

Для достижения этой цели, правильной и эффективной организации мероприятий радиационной защиты необходимо знать поражающие свойства ионизирующих излучений, а также основные понятия и нормы радиационной безопасности. Для этого рассмотрим следующие положения: источники и виды ионизирующих излучений; доза и мощность дозы ионизирующего излучения; активность радионуклидов; радиоактивное загрязнение объектов; воздействие на организм человека ионизирующих излучений; некоторые  требования норм радиационной безопасности.

Источники и виды ионизирующих излучений

Все источники ионизирующих излучений (ИИИ) делятся на две группы:

- природные (естественные);

- искусственные (техногенные).

Природные ИИИ в совокупности образуют естественный радиационный фон.

Естественный радиационный фон - доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных нуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека.

Значение допустимого верхнего предела  естественного радиационного фона, принятое в РФ – 20 мкР/ч.

К природным ИИИ относятся:

- космические излучения, приходящие на землю из космоса;

- излучения от находящихся в почве, воде, воздухе, строительных материалах естественных радиоактивных элементов;

- излучения от природных радионуклидов, которые с пищей, водой, воздухом попали в организм и сохраняются в тканях человеческого тела иногда в течение всей жизни.

К искусственным (техногенным) ИИИ в настоящее время  можно отнести:

- урановую промышленность;

- ядерные реакторы различных типов и назначения;

- радиохимическую промышленность;

- места переработки и захоронения радиоактивных отходов;

- ядерные взрывы в различных целях.

Наиболее мощными и масштабными будут являться ИИИ техногенного происхождения:

    - в военное время – поражающие факторы ядерного взрыва, возникающие в случае боевого применения ядерного оружия;

- в мирное время – радиоактивное заражение местности вследствие аварий на радиационно опасных объектах (РОО) с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ (РВ), т.н. радиационных аварий.

Эти  ИИИ будут рассмотрены далее подробнее.

Наиболее известные виды ионизирующих излучений – это альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское излучения.

Для справки:

Гамма-излучение сопровождает ядерные реакции и распад многих радиоактивных веществ. -излучение может проникать через человеческое тело. В качестве защиты от     -излучения эффективно используется свинец, бетон или иные материалы с высоким удельным весом.

Рентгеновское излучение – коротковолновое электромагнитное излучение. Возникает при взаимодействии γ-лучей и нейтронов, образующихся в момент ядерного взрыва, с атмосферным воздухом. Получается также искусственно с помощью рентгеновских трубок. Широко применяется в медицине в целях рентгенодиагностики и рентгенотерапии. Способы защиты те же, что и от -излучения.

Бета-излучение - это поток электронов и позитронов. При внешнем облучении      -частицами тела человека на открытых поверхностях кожи могут образовываться радиационные ожоги различной тяжести. В случае поступления источников -излучения в организм с пищей, водой или воздухом происходит внутреннее  облучение организма, способное привести к тяжелому лучевому поражению.

Альфа-излучение обладает большой ионизирующей способностью, но проникает в ткани человека на очень малую глубину. В случае внешнего облучения защититься от неблагоприятного действия частиц достаточно просто.

Доза и мощность дозы ионизирующего излучения

Основной параметр, характеризующий поражающее действие ионизирующего излучения - это доза ионизирующего излучения. В зависимости от способа измерения или степени воздействия излучения на отдельные органы или организм в целом используются различные виды доз (таблица 1.1).

Таблица 1.1.

Дозы ионизирующего излучения

| № пп | Наименование доз | Определение | # Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внесист. | СИ |
|  | Экспозиционная доза (поглощенная доза по воздуху) | Мера, характеризующая опасность воздействия фотонного (гамма и рентгеновского) излучения, определенная по ионизации воздуха | Рентген Р | Кл/кг (кулон/кг) |
|  | Поглощенная доза | - Средняя энергия, переданная источником ионизирующего излучения единице массы облучаемого вещества | рад | Гр (грей) |
|  | Эквивалентная доза | - Поглощенная доза, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения | бэр | Зв (зиверт) |
|  |  |  | - 100 бэр = 1 Зв |  |
|  | Эффективная доза | Величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности | бэр | Зв |

Мощностью дозы называется доза ионизирующего излучения, отнесенная к единице времени. Единицами измерения мощности доз являются соответственно для:

- экспозиционной дозы – Р/ч, мР/ч, мкР/ч;

- поглощенной дозы – рад/с, рад/ч, Гр/с, Гр/ч;

- эквивалентной и эффективной доз – бэр/ч, Зв/с, Зв/ч.

Активность радионуклида

Активность радионуклида – это мера количества радиоактивного вещества (РВ), которым загрязнен данный объект (территория).  Активность выражается  отношением числа самопроизвольных ядерных превращений  dN0, происходящих  за интервал времени  dt, к этому интервалу :

A=dN0 /dt

Единицами измерения активности являются:

- в системе СИ – беккерель (Бк), равный такой активности радионуклида, при которой за время 1с происходит одно самопроизвольное ядерное превращение;

- внесистемная – кюри  (Ки);  1Ки = 3,7∙10¹º Бк.

Активность характеризует лишь число ядерных превращений  (распадов ядер атомов) и это число далеко не всегда совпадает с числом испускаемых при превращениях корпускулярных частиц  (α – и  β – частицы) и еще реже – с числом испускаемых фотонов (γ – и рентгеновские лучи).

Степень радиоактивного загрязнения различных объектов

Источниками радиационного воздействия на людей являются также различные объекты (и сами люди), подвергшиеся радиоактивному загрязнению, а также сельскохозяйственные животные, продукты питания, вода и фураж.

Степень радиоактивного загрязнения людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, оборудования, одежды и других материальных средств оценивается путем измерения мощности экспозиционной дозы излучения от них, измеряемой в миллирентгенах в час (мР/ч).

Степень радиоактивного загрязнения продуктов питания, воды, фуража,  участков местности (сельхозугодий), а также воздуха определяется путем измерения активности радионуклидов, которыми они загрязнены. При этом  в качестве единиц измерения степени  загрязнения используется отношение активности радионуклида к массе, объему или площади поверхности зараженного объекта и активность будет соответственно называться:

удельной, измеряется в Бк/кг, Ки/кг ;

объемной, измеряется в Бк/м³, Бк/л , Ки/л ;

поверхностной, измеряется в Бк/м², Ки/м² , Ки/км².

Воздействие ионизирующих излучений на организм человека

В результате воздействия ионизирующего излучения в тканях человеческого тела, происходят сложные физические, химические и биологические процессы. Известно, что 60-70% тканей человека составляет вода (Н2О). Вода под воздействием ионизирующего излучения подвергается так называемому радиолизу, в результате которого молекула воды может превратиться в молекулярный ион: Н2О → Н2О+ + ē. В результате дальнейших превращений этого иона образуются свободные радикалы Н* и ОН*, обладающие чрезвычайно высокой реакционной способностью.

В присутствии кислорода также образуются высокоактивные частицы (вещества): свободный радикал гидроперекиси НО2*, перекись водорода Н2О2 и атомарный кислород (сильнейшие окислители). Все эти свободные радикалы и окислители вступают в химические реакции с молекулами белка, ферментов и других структурных элементов биологической ткани, что приводит к изменению биохимических процессов в организме. В результате нарушаются обменные процессы, подавляется активность ферментных систем, возникают новые химические соединения – токсины, что в совокупности приводит к нарушению жизнедеятельности отдельных систем или организма в целом.

Кроме того, проявляется специфика действия ионизирующего излучения  на биообъекты, а именно: в индуцированные свободными радикалами химические реакции  вовлекаются сотни и тысячи молекул, не затронутых излучением. Никакой другой вид энергии (тепловой, электрической и др.)  не приводит к таким изменениям в биообъекте, как  ионизирующее излучение. Например, смертельная доза ионизирующего излучения для человека – 10Гр (10Дж/кг).  Если такое количество энергии подвести в виде тепла, то эффект от нее проявился бы в виде повышения температуры тела человека на 0,001°С, т.е. меньше, чем от стакана горячего чая.

А теперь вернёмся к масштабным  ИИИ техногенного происхождения. Для этого нам необходимо рассмотреть краткую характеристику ядерного оружия и возможные последствия аварий на радиационно опасных объектах (РОО).

Краткая характеристика ядерного оружия и его поражающих факторов

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии. Оно включает различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, снабженные ядерными взрывными устройствами), средства управления ими и средства доставки к цели (носители).

Ядерные взрывы могут проводиться на поверхности земли (воды), под землей (водой) и в воздухе.

Поражающие факторы ядерного взрыва – ударная волна, световое излучение, проникающая  радиация, радиоактивное заражение местности (РАЗМ) и электромагнитный импульс.

Из перечисленных поражающих факторов ИИИ являются проникающая радиация и РАЗМ.  Рассмотрим эти факторы подробнее.

Проникающая радиация представляет собой поток нейтронов и γ-лучей, испускаемых из зоны ядерного взрыва. На ее долю приходится от 5 до 10% всей высвободившейся при взрыве энергии (при взрыве нейтронного боеприпаса на проникающую радиацию может уходить до 70% выделившейся энергии), Основная часть нейтронного излучения происходит в период развития цепной ядерной реакции и время его действия составляет доли секунды; γ-излучение продолжается в течение всего периода свечения огненного шара, что по времени может составить 10...15с для боеприпасов средних и крупных калибров.

Наибольшей эффективностью ослабления действия этого поражающего фактора обладают защитные инженерные сооружения и специальные противорадиационные экраны. Ослабляет действие ионизирующих излучений на организм человека применение различных противорадиационных препаратов.

Радиоактивное заражение местности и воздушного пространства возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Его источниками являются продукты деления ядерного заряда, радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на грунт, и неразделившаяся часть заряда.

При ядерном взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх, образуя облако. Под воздействием высотных ветров оно перемещается на большие расстояния, заражая местность в районе взрыва и образуя по пути движения так называемый след радиоактивного

облака.

След радиоактивного облака условно делится на четыре зоны:

- зона А – умеренное заражение; ее площадь составляет 70-80% площади следа;

- зона Б – сильное заражение; на долю этой зоны приходится примерно 10% площади следа;

- зона В – опасное заражение; эта зона занимает примерно 8-10% площади следа;

- зона Г – чрезвычайно опасное заражение; она составляет примерно 2-3% площади следа.

Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 час после взрыва соответственно равны 8, 80, 240 и 800 Р/ч, а через 10 ч – 0,5, 5, 15 и 50 Р/ч.

В мирное время потенциальными масштабными ИИИ являются РОО в случае возникновения на них запроектных аварий, последствия которых рассмотрим ниже.

Возможные последствия аварий на РОО

Большую опасность представляют аварии на таких РОО, как атомные электростанции (АЭС), когда разрушение энергетических установок (реакторов) с ядерным топливом может привести к радиоактивному заражению больших площадей. К настоящему времени в мире зафиксировано более 150 аварий на АЭС с утечкой радиоактивности.

Для справки:

Самый большой выброс радиоактивных веществ произошел при аварии на ЧАЭС 26.04.1986г., он составил 63 кг. При взрыве атомной бомбы мощностью 20 кт, сброшенной на Хиросиму, образовалось 740 г радиоактивных отходов; следовательно, выброс при аварии оказался эквивалентным действию примерно 85 атомных бомб мощностью 20 кт. Потенциальную опасность в качестве источника радиоактивного загрязнения местности для населения Ростовской области представляет Волгодонская АЭС (характеристики Волгодонской АЭС см.приложение № 1).

При возникновении и развитии запроектных радиационных аварий выделяют три фазы ( стадии)  их развития: раннюю; промежуточную; позднюю (восстановительную).

Ранняя фаза – продолжается  от начала аварии до момента прекращения выброса РВ в атмосферу и окончания формирования радиоактивного следа на местности. Продолжительность этой фазы может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Промежуточная фаза – начинается от завершения формирования радиоактивного следа и продолжается до принятия всех основных  необходимых мер защиты населения. Длительность промежуточной фазы может быть от нескольких дней до одного года после возникновения аварии.

Поздняя (восстановительная) фаза – может продолжаться многие годы после аварии в зависимости от характера и масштабов радиоактивного загрязнения. Во время этой фазы на основании данных мониторинга окружающей среды может быть принято решение о возвращении к нормальным жизненным условиям путем одновременной или последовательной отмены различных защитных мер, предпринятых во время первых двух фаз аварии.

По рекомендациям органов Роспотребнадзора на восстановительной (поздней) стадии аварии вводится зонирование загрязненных территорий и устанавливаются следующие зоны (по величине годовой эффективной дозы):

- зона радиационного контроля;

- зона ограниченного проживания населения;

- зона отселения;

- зона отчуждения.

Зона радиационного контроля – от 1 до 5 мЗв/год. Помимо мониторинга радиоактивности объектов и доз внешнего и внутреннего облучения населения, осуществляются меры по снижению доз и другие необходимые активные меры защиты.

Зона ограниченного проживания населения – от 5 до 20 мЗв/год. Осуществляются те же меры мониторинга и защиты населения, что и в зоне радиационного контроля. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не ограничивается. Лицам, въезжающим для постоянного проживания, разъясняется риск ущерба их здоровью.

Зона отселения – от 20 до 50 мЗв/год. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не разрешен. Запрещается постоянное проживание лиц репродуктивного возраста и детей. Здесь осуществляются радиационный мониторинг и необходимые меры радиационной и медицинской защиты.

Зона отчуждения – более 50 мЗв/год. Постоянное проживание не допускается, а хозяйственная деятельность и природопользование регулируются специальными актами. Осуществляются меры мониторинга и защиты работающих с обязательным и индивидуальным дозиметрическим контролем.

РАЗМ в случае аварии на РОО существенно отличается от радиоактивного загрязнения при ядерном взрыве по конфигурации следа, масштабам и степени загрязнения, дисперсному составу радиоактивных продуктов, а также своему поражающему действию.

Основные мероприятия по обеспечению радиационной защиты населения

Основными мероприятиями, которые должны планироваться и проводиться для достижения целей радиационной защиты населения в  условиях,  как военного, так и мирного времени можно считать

- Выявление и оценка радиационной обстановки.

- Оповещение населения об угрозе радиоактивного заражения.

- Введение режимов радиационной защиты РРЗ населения и режимов радиационной безопасности РРБ.

- Проведение экстренной йодной профилактики и использование радиопротекторов.

- Организацию дозиметрического и радиационного контроля.

- Дезактивацию дорог, зданий, сооружений, техники, транспорта, территории.

- Санитарную обработку населения и личного состава формирований ГО.

- Использование средств индивидуальной защиты.

- Защиту сельскохозяйственного производства от радиоактивных веществ.

- Ограничение доступа на радиационно  загрязненные территории.

- Соблюдение правил радиационной безопасности, личной гигиены и организация правильного питания. Простейшую обработку продуктов питания, загрязненных радиоактивными веществами.

- Проведение биологической очистки радиационно загрязненных территорий.

- Введение посменной работы на объектах с высоким уровнем радиоактивного загрязнения.

Рассмотрим некоторые из них.

1.Выявление и оценка радиационной обстановки.

Последствия радиационных аварий и, прежде всего, радиоактивные загрязнения окружающей среды имеют сложную зависимость от исходных параметров  радиационно  опасных объектов (типа объекта; типа и мощности ядерной или радиоизотопной установки; характера радиохимического процесса и т.д.) и метеоусловий. Выявление радиационной обстановки при авариях состоит в определении методом прогнозирования или по данным разведки масштабов и степени радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Оценка радиационной обстановки включает определение влияния радиоактивного загрязнения окружающей среды на действия сил РСЧС и поведение населения, а также обоснование мероприятий защиты.

Выявление  радиационной обстановки начинается с получением информации об аварии и заключается в определении ее масштабов и характера.

При выявлении радиационной обстановки решаются следующие задачи:

- прогнозирование радиационных последствий возможных аварий;

- обнаружение радиоактивного загрязнения;

- радиационная разведка и контроль за распространением радиоактивных веществ;

- установлении границ зон радиоактивного загрязнения, мощности дозы и плотности загрязнения в зонах,;

-определение оптимальных маршрутов движения людей, транспорта и другой техники к аварийному объекту, эвакуации (отселения) населения и сельскохозяйственных животных.

Прогнозирование радиационных последствий аварий с выбросом (сбросом) радиоактивности в окружающую среду преследует следующие цели:

-	определение радиологической значимости аварии на основе оценки потенциальных доз облучения населения;

-	классификация аварий по радиологической тяжести и выбор на этой основе оптимальных мер радиационной защиты населения.

При прогнозировании радиационных последствий аварий осуществляется:

- определение масштабов распространения радиоактивного вещества (определение границ зоны радиационной аварии) в зависимости от характеристик выброса (сброса), географических, погодных и других природных условий;

- оценка степени радиоактивного загрязнения окружающей

среды на различных фазах аварии в зависимости от местоположения относительно источника выброса;

- оценка потенциальных доз облучения населения на различных фазах аварии.

Прогнозирование радиационных последствий аварий проводится в течение нормальной деятельности объекта при разработке соответствующих аварийных планов.

При возникновении и развитии  запроектных  радиационных аварий выделяют три фазы ( стадии)  их развития: раннюю; промежуточную; позднюю (восстановительную).

Ранняя фаза – продолжается  от начала аварии до момента прекращения выброса РВ в атмосферу и окончания формирования радиоактивного следа на местности. Продолжительность этой фазы может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Промежуточная фаза – начинается от завершения формирования радиоактивного следа и продолжается до принятия всех основных  необходимых мер защиты населения. Длительность промежуточной фазы может быть от нескольких дней до одного года после возникновения аварии.

Поздняя (восстановительная) фаза – может продолжаться многие годы после аварии в зависимости от характера и масштабов радиоактивного загрязнения. Во время этой фазы на основании данных мониторинга окружающей среды может быть принято решение о возвращении к нормальным жизненным условиям путем одновременной или последовательной отмены различных защитных мер, предпринятых во время первых двух фаз аварии.

Прогноз уточняется на ранней, промежуточной и поздней фазах аварии на основе получаемых данных о радиационной обстановке с целью корректировки планов и методов ликвидации последствий аварий.

Более подробную информацию по выявлению и оценке радиационной обстановки ВЫ сможете получить при изучении темы№4.1

2.Оповещение населения об угрозе радиоактивного заражения

Факт радиационной аварии фиксируется на основании информации от руководства радиационно опасного объекта и органов Ростехнадзора о возникшей радиационной аварии или данных о повышении радиационного фона за пределами радиационно опасного объекта.

Информация о возникшей радиационной аварии в порядке и сроки, определенные табелем срочных донесений МЧС России, доводится до соответствующих органов управления РСЧС.

Информация о возникшей радиационной аварии и складывающейся обстановке, принятых мерах по защите населения, рекомендации по действиям населения в условиях чрезвычайной ситуации радиационного характера оперативно и достоверно доводятся до населения с использованием систем оповещения, системы централизованного оповещения, средств массовой информации и иных средств.

Информация населения должна быть адекватной ситуации и взвешенной, сводящей к минимуму как панику, так и недооценку возможных последствий для человека в случае пренебрежения им поступившими указаниями о мерах защиты. Ответственность за решение вопросов оповещения населения несут соответствующие органы исполнительной власти (органы местного самоуправления).

Вопросы, оповещения об угрозе радиоактивного заражения будут рассмотрены более подробно при изучении темы №4.2

3.Введение режимов радиационной защиты населения в военное

время и режимов радиационной безопасности при авариях

на радиационно  опасных объектах

В целях исключения облучения людей, выше допустимых доз и недопущения массовых радиационных поражений при применении ЯО в военное время действия персонала, предприятий, личного состава формирований ГО и остального населения в условиях РЗ строго регламентируются и подчиняются определенному режиму радиационной защиты (РРЗ).

Под режимом радиационной защиты понимается порядок работы и применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, исключающие радиоактивное облучение людей выше допустимых норм и сокращающие до минимума вынужденную остановку производства.

Типовые режимы радиационной защиты разработаны для организации радиационной защиты населения в случае радиоактивного загрязнения местности при наземных ядерных взрывах.

На военное время при наземных ЯВ разработаны восемь типовых режимов радиационной защиты для различных категорий населения: 1-3-1 режимы – для неработающего населения, 4-7-1 – для рабочих и служащих объектов экономики и 8-1 – для личного состава НАСФ.

Типовые режимы радиационной защиты делятся на три этапа.

первый этап -  время пребывания в защитных сооружениях;

второй этап -  чередование времени пребывания в защитных сооружениях и зданиях;

третий этап -  чередование времени пребывания в зданиях с ограниченным нахождением на открытой радиоактивно заражённой местности до 1 - 2 ч в сутки.

Продолжительность каждого этапа зависит от степени ослабления радиации защитными сооружениями, жилыми и производственными зданиями, а также от уровня радиации на территории объекта и спада его во времени.

Сводная таблица режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объекта дает возможность руководителю предприятия при возникновении быстро принять обоснованное решение по сохранению работоспособности персонала и обеспечению непрерывности выпуска запланированной продукции.

Предусматривается следующий порядок ввода в действие режима защиты: по сигналу оповещения рабочие и служащие объекта укрываются в защитных сооружениях; после возникновения чрезвычайной ситуации выясняется обстановка на объекте; если объект оказался за пределами очага поражения и зон радиоактивного заражения, то возобновляется производственная деятельность в обычном режиме. Если же объект оказался в зоне радиоактивного заражения, а разрушений на нем нет, то в зависимости от уровня радиации на территории объекта вводится соответствующий режим радиационной защиты.

РРЗ рабочих и служащих в организациях в организациях вводятся в действие решением руководителей организаций, а руководители органов местного самоуправления на территории муниципальных образований.

Соответствующие обстановке РРЗ доводятся до населения, рабочих и служащих всеми имеющимися в распоряжении должностных лиц ГО и ЧС средствами.

В мирное время, при авариях на РОО в целях максимального снижения радиационного воздействия, а также определения порядка поведения населения в зонах радиационной аварии с выбросом радиоактивных веществ устанавливается режим радиационной безопасности (РРБ).

Режим радиационной безопасности, это строгое   выполнение законодательно  обоснованных и  утверждённых  требований и правил, обеспечивающих состояние защищённости  человеку,  объектам экономики  и  стране  от  вредного воздействия ионизирующего излучения, который обеспечивается комплексом мероприятий,  направленных на контроль за состоянием источников ионизирующих излучений и нормализацию радиационной обстановки при её ухудшении  созданию условий, при которых  облучение и радиоактивное загрязнение  производственного  персонала,  населения  и  окружающей  среды  не превышают  установленных основных  дозовых пределов и допустимых уровней.

Установление и поддержание режима радиационное безопасности осуществляется в целях максимально достижимого и оправданного снижения радиационного воздействия на население, персонал аварийного объекта и участников  ликвидации  аварии  и  ее  последствий.

Этот режим обеспечивается:

- установлением особого порядка доступа в зону аварии;

- зонированием района аварии;

- целесообразным отбором участников ликвидации последствий аварии с обязательным их медицинским освидетельствованием;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществлением радиационного контроля в загрязненных зонах и на выходе в «чистую» зону;

- обеспечением спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и медицинской помощью;

- -	организацией индивидуального дозиметрического контроля и ведением учета доз облучения персонала и коллективных доз облучения населения;

- осуществлением дезактивационных работ;

- -организацией обращения с радиоактивными отходами.

В случае РАЗМ в результате аварии на РОО по рекомендациям НРБ-99/2009, в целях минимизации радиационного воздействия на население вводится зонирование загрязненных территорий на восстановительной (поздней) стадии аварии и устанавливается четыре зоны противорадиационного вмешательства (по величине годовой эффективной дозы):

- радиационного контроля;

- ограниченного проживания населения;

- отселения;

- отчуждения.

- Зона радиационного контроля – при величине годовой эффективной дозы от 1 до 5 мЗв/год. Помимо мониторинга радиоактивности объектов и доз внешнего и внутреннего облучения населения, осуществляются меры по снижению доз и другие необходимые активные меры защиты.

- Зона ограниченного проживания населения – при величине годовой эффективной дозы от 5 до 20 мЗв/год. Осуществляются те же меры мониторинга и защиты населения, что и в зоне радиационного контроля. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не ограничивается. Лицам, въезжающим для постоянного проживания, разъясняется риск ущерба их здоровью.

- Зона отселения – при величине годовой эффективной дозы от 20 до 50 мЗв/год. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не разрешен. Запрещается постоянное проживание лиц репродуктивного возраста и детей. Здесь осуществляются радиационный мониторинг и необходимые меры радиационной и медицинской защиты.

- Зона отчуждения – при величине годовой эффективной дозы более 50 мЗв/год. Постоянное проживание не допускается, а хозяйственная деятельность и природопользование регулируются специальными актами. Осуществляются меры мониторинга и защиты работающих с обязательным и индивидуальным дозиметрическим контролем.

Основой для определении режима соответствующего сложившейся радиационной обстановке РРБ являются «Критерии для принятия неотложных решений в начальный период аварийной ситуации», изложенные в НРБ-99/2009, таблица 1.1,

Таблица 1.1

Критерии для принятия неотложных решений в начальный период аварийной ситуации

| Предотвращаемая доза за первые 10 суток | Укрытие населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Д ≤ 5 мГр (0,5 рад) | 50 мГр (5 рад) < Д > 5 мГр (0,5 рад) | Д ≥ 50 мГр (5 рад) |
| Принимаемые решения | Нет необходимости в укрытии связанном с нарушением жизнедеятельности | Решение на укрытие принимается с учетом конкретной обстановки и местных условий | Укрывается даже если это связано с нарушением нормальной жизнедеятельности |
| Предотвращаемая доза за первые 10 суток | Эвакуация населения |  |  |
|  | Д ≤ 50 мГр (5 рад) | 50 мГр (5 рад) < Д > 500 мГр (50 рад) | Д ≥ 500 мГр (50 рад) |
| Принимаемые решения | Нет необходимости в эвакуации связанной с нарушением жизнедеятельности | Решение на эвакуацию принимается с учетом конкретной обстановки и местных условий | Эвакуируются даже если это связано с нарушением нормальной жизнедеятельности |

Введение режимов радиационной безопасности в зонах радиоактивного загрязнения осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с регламентацией условий жизнедеятельности и особых режимов  проживания  на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационных аварий установленными федеральными органами государственной власти

4.Проведение экстренной йодной профилактики и использование химических радиопротекторов

Наиболее приемлемым с практической точки зрения и подлежащим планированию в качестве превентивной и экстренной мер радиационной защиты населения является применение препаратов стабильного йода при потенциальном или реальном выбросе в атмосферу радиоактивного  йода из реакторных установок. Радиоактивный йод, попадающий внутрь человека в первые дни после взрыва (аварии на РОО) вместе с воздухом, а в последующем - с водой и продуктами питания приводит к накоплению радиоактивного йода в щитовидной железе, что может привести к тяжелым последствиям.

Такой  метод защиты  и получил название экстренной йодной профилактики населения, проведение которой необходимо начинать немедленно при угрозе радиационного поражения людей.

Наиболее приемлемым с практической точки зрения и подлежащим планированию в качестве превентивной и экстренной меры радиационной защиты населения является применение препаратов стабильного йода при потенциальном или реальном выбросе в атмосферу радиойода из реакторных производств.

Для проведения йодной профилактики используют препараты стабильного йода – таблетки или порошки йодистого калия. Однократный прием установленной дозы препарата обеспечивает высокий защитный эффект в течение 24 часов. Для поддержания нужной концентрации йодистого калия в щитовидной железе, особенно при наличии вероятности повторных поступлений в организм радиойода, необходимы повторные приемы стабильного йода 1 раз в сутки в течение всего срока, когда возможно его поступление, но не более 10 суток для взрослых, не более 24 суток для беременных женщин и детей до 3-летнего возраста. Если йодная опасность будет сохраняться больше указанного срока, необходимо применять другие меры защиты, вплоть до эвакуации.

Эффективность йодной профилактики в зависимости от времени приема препаратов  стабильного йода представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.2

Защитный эффект препаратов стабильного йода

| Время приема препаратов стабильного йода | Во сколько раз снижается потенциальная доза облучения щитовидной железы |
| --- | --- |
| За 6 часов до ингаляции | В 100 раз |
| Во время ингаляции | В 90 раз |
| Через 2 часа после разового поступления | В 10 раз |
| Через 6 часов после разового поступления | В 2 раза |

Максимальный защитный эффект может быть достигнут в том случае, если прием стабильного йода предшествует началу поступления радиойода в организм или совпадает с ним. В то же время эффект значительно снижается при приеме более чем через 2 часа после поступления в организм. Вместе с тем, даже через 6 часов  прием стабильного йода может снизить воздействие на щитовидную железу примерно в 2 раза.

Запоздание с началом йодной профилактики на сутки от момента начала поступления радиоактивного йода в организм практически сводит ее результат на нет. Поэтому очень важно, чтобы население, проживающее в потенциально опасных населенных пунктах, детально знало все вопросы организации и проведения йодной профилактики. Особенно это касается неорганизованного населения крупных городов и населенных пунктов.

Проведение йодной профилактики организуют и осуществляют органы и учреждения здравоохранения с привлечением санитарных дружин и санитарного актива. Вместе с тем, каждой семье целесообразно иметь таблетки йодистого калия на всех членов семьи для приема в указанной выше дозировке в течение двух суток или другие препараты стабильного йода.

К средствам массовой профилактики лучевых повреждений относятся радиопротекторы.

радиопротекторами  называют медикаментозные препараты или составленные на их основе рецептуры, которые при введении в организм перед его облучением повышает устойчивость организма к воздействию ионизирующего излучения.

Радиопротекторы так же ослабляют первичные ранние проявления лучевого поражения (тошноту и рвоту) и усиливают течение постлучевых восстановительных процессов    В настоящее время пока не известны вещества, способные полностью предотвращать лучевые изменения в организме, поэтому под терминами -радиопротекторы и  радиопрофилактическая  защита подразумеваются, как правило, препараты, повышающие радиорезистентность или снижающие радиочувствительность облучаемого объекта. Кроме того, применение этих препаратов может усиливать течение постлучевых восстановительных процессов и тем самым способствовать благоприятному исходу и выздоровлению пораженных.

Радиопротекторам присущ ряд общих свойств. Они действуют только при введении до облучения, применение их после облучения обычно не оказывает положительного эффекта или же отягощает течение лучевой болезни. Защитный эффект радиопротекторов проявляется только при введении их в больших дозах, вызывающих значительные функциональные изменения органов и систем, нарушения обмена веществ.

Применение радиозащитных профилактических препаратов предназначено

для:

— снижения или блокировки поступления или последующего отложения в

организме  радиоактивных веществ;

— ускорения выведения из организма поступивших в него радионуклидов;

— ослабления физиологических и биохимических последствий радиационных эффектов в организме.

Все радиопротекторы  в зависимости от длительности их действия подразделяются на две основные группы:

-радиопротекторы кратковременного действия (цистамин, Б-190);

Цистамин не оказывает радиозащитного действия при приеме после облучения! Радиопротектор Б-190 разрешен для приема только здоровым людям!

-радиопротекторы пролонгированного действия.( альгисорб; рибоксин;

тримефацин, цыгапан, сернокислый барий, пентацин, цистофос, цистеин и др.)

Особенно важно выделить естественные, природные радиопротекторы (пектин, камедь).

Как уже отмечалось, имеющиеся радиопротекторы и их сочетания снижают негативные эффекты воздействия радиации в 1,5-2 раза.

Однако вследствие их высокой токсичности, радиопротекторы используются только для защиты от однократного внешнего облучения в больших дозах (от 1 Гр/100 бэр и выше) и не применяются при хроническом облучении малыми дозами.

5.Организация дозиметрического и радиационного контроля

Радиационный контроль осуществляется в целях соблюдения норм радиационной безопасности и требований Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности, касающихся населения, а так же получения информации об уровне облучения и о радиационной обстановке в окружающей среде.

В радиационном контроле выделяют дозиметрический и радиометрический контроль (ГОСТ Р22.0.05-94.

Дозиметрический контроль - комплекс организационных и технических мероприятий по определению доз облучения людей с целью количественной оценки эффекта воздействия на них ионизирующих излучений.

Радиометрический контроль - комплекс организационных и технических мероприятий по определению интенсивности ионизирующего излучения радиоактивных веществ, содержащихся в окружающей среде или степени радиоактивного загрязнения людей, техники, сельскохозяйственных животных и растений, а также элементов окружающей природной среды.

Дозиметрический контроль ведется групповым и индивидуальным способами, для населения допускается производить расчетным путем по уровням излучения и времени работы. По данным контроля определяются режим работы формирований и необходимость направления на обследование в медицинские учреждения.

Групповой контроль организуется командиром (начальником) с целью получения данных о средних дозах облучения личного состава для определения возможности дальнейшей работы. Для этого формирования обеспечиваются измерителями дозы (дозиметрами) из расчета 1-2 дозиметра на группу людей 14-20 человек, действующих в одинаковых условиях обстановки.

Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных о дозах облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степени тяжести лучевого поражения. Личному составу формирований в этих целях выдаются индивидуальные измерители мощности дозы (дозиметры).

Контроль облучения личного состава, находящегося на загрязненной радиоактивными веществами местности, проводится непрерывно. Суммарную дозу записывают в индивидуальную карточку учета доз облучения.

Командиры (начальники) подразделений сведения о дозах облучения в письменном виде представляют по подчиненности.

Справка. В военное время в целях получения данных для оценки работоспособности по радиационному показателю личного состава формирований ГО, персонала и населения и определения объема медицинской помощи, санитарной обработки людей, ветеринарной обработки сельскохозяйственных  животных, специальной обработки техники, обеззараживания продовольствия, воды, фуража, территории и сооружений. В соответствии с «Положением о дозиметрическом и химическом контроле в ГО» ( М.: ВИМО, 1981) организуется и осуществляется дозиметрический контроль в ГО.

Дозиметрический контроль включает:

-контроль облучения;

-контроль радиоактивного заражения.

Контроль облучения производится в целях своевременного получения данных о поглощенных дозах облучения людей и сельскохозяйственных  животных.

Рассмотрим сущность и содержание двух составных частей дозиметрического контроля.

Контроль облучения людей проводится в целях своевременного получения данных о поглощенных дозах облучения.

Контроль облучения людей подразделяется на групповой и индивидуальный.

Групповой контроль облучения проводится в целях получения данных для оценки работоспособности формирований ГО, рабочих и служащих организаций и осуществляется с помощью войсковых измерителей дозы типа ИД-1 или дозиметров типа ДКП-50А, неработающего населения - расчетным методом.  В целях осуществления группового контроля облучения личному составу НАСФ, рабочим и служащим организаций выдаются войсковые измерители дозы типа ИД-1 или дозиметры типа ДКП-50А из расчета

один на пост, звено;

один-два на группу численностью 14-20 человек (производственную, сельскохозяйственную бригаду), а также на защитное сооружение ГО;

Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения данных о дозах облучения каждого человека для первичной диагностики степени тяжести острой лучевой болезни,. а так же должностным лицам ГОЧ С  и лицам, действующим в отрыве от своих формирований ГО - каждому по дозиметру.

- Этот контроль осуществляется с помощью индивидуальных измерителей дозы типа  ИД-11. Необходимо отметить, что  в соответствии с  требованиями Приказа МЧС № 999 от23.12.2005 для НАСФ предусмотрено использование средства радиационного контроля   с характеристиками  указанными  в  Приложение №2

Место, время и порядок выдачи определяется уполномоченными работниками ГО организаций и ОУ ГОЧС всех других степеней.

Считывание показаний с войсковых измерителей дозы  (дозиметров) производится непосредственным начальником (руководителем) или назначенным лицом не реже одного раза в сутки, при этом данные о дозах облучения заносятся в ведомость выдачи дозиметров и считывания показаний.

Суммарные дозы облучения периодически записываются в карточку учета доз облучения.

Групповой контроль облучения расчетным методом заключается в определении дозы облучения населения по средним уровням радиации в населенных пунктах с учетом продолжительности облучения и учетом степени защищенности людей от места пребывания (жилые помещения, укрытия) по формуле:

=òð⋅Òæ  ,  где

Рср. - средний уровень радиации на местности;

Косл -коэффициент ослабления ионизирующего излучения;

Т - продолжительность облучения, ч.

Снятие показаний с индивидуальных измерителей дозы производится в медицинских формированиях ГО, городских и районных лечебных учреждениях и больничных базах загородной  зоны; измеренные дозы облучения заносятся в медицинские документы (медицинская карточка ГО, история болезни и т.п.).

Учет доз облучения по показаниям измерителей дозы (дозиметров) ведется:

- в командах и группах - всего личного состава;

- в ОУ ГОЧС организаций - руководящего состава организации, личного состава ОУ и руководителей отрядов, команд и отдельных групп;

- в ОУ района, города - всего руководящего состава района, города, личного состава ОУ ГОЧС, уполномоченных работников ГО организаций и руководителей территориальных НАСФ.

Справка. Результаты контроля облучения и работоспособности людей заносятся в документы:

- ведомость выдачи индивидуальных дозиметров

- журнал контроля облучения

- карточка учета доз облучения

- донесение о работоспособности и зараженности (загрязненности) людей, техники и др. объектов .

Радиометрический контроль (контроль радиоактивного загрязнения) осуществляется с целью определить необходимость специальной обработки техники, используемой при ликвидации последствий радиационных аварий; санитарной обработки личного состава и населения после выхода из зон радиоактивного загрязнения; дезактивации зданий, сооружений, дорог, местности, одежды, материальных средств; обеззараживания продовольствия и воды.

Контроль радиоактивного загрязнения зданий, сооружений, оборудования и местности до и после дезактивации осуществляется непосредственно в зонах загрязнения с помощью табельных приборов или путем взятия проб грунта, мазков со зданий, сооружений, оборудования и обработки их в лабораториях.

Контроль радиоактивного загрязнения воды и продовольствия производится путем взятия проб и обработки их в лабораториях.

Для проведения контроля радиоактивного загрязнения привлекаются группы (звенья) общей и специальной разведки, входящие в состав аварийно-спасательных формирований.

3венья радиометрического контроля проводят работы на пунктах специальной обработки (ПуСО), санитарно-обмывочных пунктах (СаП), стан обеззараживания одежды (СОО).

Личный состав, техника и транспорт формирований, подвергшихся  радиоактивному загрязнению и прибывших для проведения полной специальной обработки на ПуСО, проходят через контрольно-распределительный пункт (КРП), который определяет степень загрязнения формирований после действий на загрязненной местности. КРП организуется за счет дозиметристов разведывательных аварийно-спасательных формирований. При  этом измеряется степень загрязненности людей и объектов, прибывших на  пост, и определяется необходимый способ специальной обработки.

По мере пропуска личного состава и техники периодически проверяется загрязненность рабочего места дозиметриста, при необходимости проводится его дезактивация или перемещение в другое место.

Контроль радиоактивного загрязнения осуществляется двумя постами, один из которых располагается на входе, а другой на выходе площадки  ПуСО.

Справка. Радиометрический контроль (контроль радиоактивного загрязнения) осуществляется с целью определения необходимости специальной обработки техники, санитарной обработки  населения при выходе (выезде) из зон радиоактивного загрязнения, дезактивации зданий, сооружений, дорог, местности, одежды, материальных средств, обеззараживания продовольствия и воды.

Контроль радиоактивного загрязнения зданий, сооружений, оборудования и местности до и после дезактивации осуществляется непосредственно в зонах загрязнения с помощью табельных приборов или путем взятия проб грунта, мазков со зданий, сооружений, оборудования и обработки их в лабораториях.

Контроль радиоактивного загрязнения воды и продовольствия производится путем взятия проб и обработки их в лабораториях.

Для проведения радиометрического контроля привлекаются группы (звенья) общей и специальной разведки, входящие в состав аварийно-спасательных формирований.

В населенных пунктах, на загрязненной территории радиометрический контроль осуществляется с установленной периодичностью

Контроль радиоактивного загрязнения людей, техники и транспорта может быть сплошным или выборочным.

При сплошном контроле проверке подвергается 100% личного состава НАСФ и техники.

При выборочном контроле загрязнения личного состава НАСФ проверяется: в звене - 1-2 человека, в группе - 2-3 человека, в команде - 6-9 человек. При выборочном контроле загрязнения рабочих и служащих проверяется 5-10% личного состава бригады (цеха).

Для выборочного контроля техники и транспорта, работающих в сходных условиях, от каждых 10 единиц техники или транспорта проверяется 1-2 ед.

Степень радиоактивного загрязнения людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, оборудования, одежды и других материальных средств оценивается путем измерения мощности экспозиционной дозы излучения от них, измеряемой в миллирентгенах в час (мР/ч).

Степень радиоактивного загрязнения продуктов питания, воды, фуража,  участков местности (сельхозугодий), а также воздуха определяется путем измерения активности радионуклидов, которыми они загрязнены. При этом  в качестве единиц измерения степени  загрязнения используется отношение активности радионуклида к массе, объему или площади поверхности зараженного объекта и активность будет соответственно называться:

удельной, измеряется в Бк/кг, Ки/кг ;

объемной, измеряется в Бк/м³, Бк/л , Ки/л ;

поверхностной, измеряется в Бк/м², Ки/м² , Ки/км².

По результатам радиометрического контроля вводятся ограничения на жизнедеятельность населения и условия его производственной деятельности.

В целях сохранения здоровья и жизни населению, спасательных формирований подвергшихся загрязнению (заражению) радиоактивными и отравляющими веществами и биологическими средствами, как в мирное, так и в военное время проводится специальная обработка.

Дезактивация дорог, зданий, сооружений, техники транспорта, территории.

Дезактивация — это удаление радиоактивных веществ с зараженных объектов, которое исключает поражение людей и обеспечивает их безопасность.

Цель всех мероприятий по дезактивации - свести к минимуму уровни облучения людей путем локализации и удаления источников излучений из рабочих зон и среды обитания.

Порядок организации и проведения мероприятий, связанных с планированием, обеспечением и выполнением дезактивационных работ, в условиях радиоактивного загрязнения территории и других объектов устанавливают в соответствии с «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99), «Временными критериями по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, промышленными и другими отходами, содержащими гамма - излучающие радионуклиды» «Критериями для принятия решения о мерах защиты населения в случае аварии ядерного объекта».

Необходимость, целесообразность и осуществимость дезактивации определяется, прежде всего, радиационной обстановкой, которая создает угрозу безопасности людей, а также рядом дополнительных факторов. Если в процессе работ персонал будет подвергаться большей опасности, чем опасность самого загрязненного объекта, то необходимость проведения дезактивации отпадает. Если затраты на работы по дезактивации превышают стоимость самого объекта, производится захоронение объекта. Если имеющимися техническими средствами и способами не могут быть обеспечены требования по степени дезактивации, объект изолируется или  захоранивается.

7. Санитарная обработка населения и личного состава формирований

ГО и РСЧС

Санитарная обработка населения, персонала радиационно опасных объектов, участников аварийно-спасательных  и других неотложных работ в условиях радиационной аварии представляет собой комплекс мероприятий по ликвидации их загрязнения радиоактивными веществами.

Санитарная обработка населения включает частичную или полную санитарную обработку.

При частичной обработке должна осуществляться очистка и обработка открытых участков тела, наружных поверхностей одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.

Полная санитарная обработка – это обеззараживание тела человека водой, помывка людей со сменой белья и одежды.

Полная санитарная обработка состоит в обмывании всего тела человека теплой водой с мылом, мочалкой и обработке слизистых оболочек глаз, носа и рта 2% раствором питьевой соды.

Дезактивация кожи является средством, препятствующим накоплению радионуклидов во внутренних органах человека. Ее следует проводить как можно раньше.

Условно выделяют два способа удаления радиоактивных веществ с кожных покровов:

механический - с помощью липких пластырей, индифферентных порошков, ватно-марлевых тампонов;

химический - путем обработки кожи дезактивирующими составами.

Реально применяются сочетания этих способов, но наиболее эффективным средством очистки кожи являются специальные и бытовые моющие средства.

После частичной санитарной обработки проводится индивидуальный дозиметрический контроль. Если загрязнение кожи, одежды, обуви окажется выше установленных нормативов, то проводится полная санитарная обработка. Она осуществляется на пунктах специальной обработки, подвижных и стационарных санитарных обмывочных пунктах и также сопровождается дозиметрическим контролем.

8. Использование средств индивидуальной защиты.

В целях защиты кожи, дыхательных путей и зрения от попадания радионуклидов население, персонал аварийного объекта и участники ликвидации радиационной  аварии  и  ее последствий обеспечиваются СИЗ

В зависимости от радиационной обстановки и условий работы используются изолирующие или фильтрующие средства защиты кожи и органов дыхания, защитные очки или экраны.

Применение мер индивидуальной защиты населения планируется для ранней и промежуточной фаз аварии как обязательное дополнение к укрытию и эвакуации населения, осуществляемое, прежде всего, в период прохождения облака (факела) радиоактивного выброса и в период формирования следа радиоактивного облака. Целями этих мер является предотвращение или снижение поступления радиоактивности через органы дыхания и снижение уровней радиоактивного загрязнения поверхности тела

- 9. Защита сельскохозяйственного производства от радиоактивных веществ

Организация защиты сельскохозяйственных животных от радиоактивных веществ, ведение растениеводства на зараженных территориях, а также мероприятия по защите сельскохозяйственных растений, продукции животноводства, растениеводства и источников воды от РВ включает в себя комплекс мероприятий, направленных на получение растениеводческой продукции отвечающей радиологическим стандартам и состоит из четырех групп: организационные, агротехнические, агрохимические, технологические.

10.Ограничение доступа на радиационно  загрязненные территории

Меры радиационной защиты населения на ранней и промежуточной фазах аварии включают ограничения на жизнедеятельность населения и условия его производственной деятельности.

Одна из мер включает ограничение свободного перемещения населения в зоне радиационной аварии в целом, а также ограничение свободного доступа в эту зону. Эта мера вводится как можно раньше во избежание нерегулируемого облучения населения |и разноса радиоактивного вещества на менее загрязненные территории под воздействием деятельности человека. По мере уточнения радиационной обстановки с течением времени ограничение перемещения и доступа распространяется на большие или меньшие расстояния.

Ограничение относится не только к населению, но и к персоналу предприятия, формирований РСЧС и воинских частей, привлекаемых к ликвидации последствий аварии.

При планировании ограничения свободного перемещения населения и свободного доступа его в зону радиационной аварии учитывается, что цели, с которыми вводятся ограничения, должны быть различными для разных фаз аварий:

а)	на ранней фазе аварии:

-	избежать ненужного входа дополнительного числа лиц на предполагаемые опасные участки;

б)	на ранней и промежуточной фазах аварии:

- обеспечить оптимальные пути эвакуации населения;

- обеспечить аварийным группам оптимальные пути доступа к местам их действий;

- обеспечить группам радиационного контроля оптимальные пути доступа к контролируемым участкам;

- предотвратить после эвакуации неразрешенный повторый вход в зоны отселения;

- обеспечить сохранность государственной и личной собственности, оставленной в зонах эвакуации;

в)	на поздней фазе аварии:

- предотвратить или снизить непредусмотренное облучение лиц от осевших на землю радиоактивных веществ и вдыхания их в результате ветрового подъема;

- избежать дополнительного радиоактивного загрязнения аварийного оборудования и материалов;

- исключить неразрешенное перемещение загрязненных продовольственных и непродовольственных материалов на чистые участки;

- предотвратить несанкционированное или самовольное использование загрязненной территории в хозяйственных целях организациями всех форм собственности, а также населением;

г)	на всех фазах аварии:

- направлять используемый транспорт, минуя наиболее загрязненные участки;

- избегать излишней перевозки оборудования и материалов в загрязненные места;

- предотвращать разнос радиоактивного загрязнения на колесах (гусеницах) транспортных средств в менее загрязненные и чистые районы.

Предусматриваются следующие степени регулирования свободного прохода и перемещения:

- доступ запрещен всем лицам, кроме персонала, осуществляющего аварийные меры, и лиц, имеющих разрешение;

- доступ ограничен, в этом случае людям выдается специальное разрешение на вход в контролируемые зоны и вводятся отличительные знаки для транспортных средств и лиц, имеющих разрешения.

В качестве основных средств ограничения передвижения и допуска в загрязненные зоны применяются: I - выбор и обозначение оптимальных транспортных путей с закрытием движения по другим дорогам;

- установление контрольно-пропускных пунктов с круглосуточным дежурством;

- организация действий подвижных контрольных постов по определенным маршрутам движения;

-организация дисциплинирующих или физических барьеров на границах зон и участках территории, не обслуживаемых постоянными или подвижными постами в виде ограждений и канав;

-	организация пропускной системы с указанием в пропусках места нахождения на территории зоны, сроков и продолжительности пребывания, видов работы или иные цели;

- оповещение организаций и населения о введении ограничений и об ответственности за нарушения режима ограничений в соответствии с действующим законодательством.

- 11. Соблюдение правил радиационной безопасности, личной гигиены и организация правильного питания. Простейшая обработка продуктов питания, загрязненных радиоактивными веществами

При достаточности времени на протяжении ранней и промежуточной фаз аварии осуществляется комплекс мер по ограничению поступления радиоактивных веществ в организм людей с пищевым рационом.

Комплекс этих мер обычно применяется на поздней фазе аварии, однако осуществление его в ранний период аварии позволяет снизить дозы внутреннего облучения при ситуациях с выбросом короткоживущих радионуклидов.

По своему содержанию эти меры разделяются на три категории:

-	организация контроля за содержанием радиоактивных веществ в потребляемом населением продовольствии и питьевой воде и выбраковка продовольствия и воды с уровнями загрязнения, превышающими установленные аварийные уровни, эквивалентные аварийным дозовым пределам;

- введение ограничений на потребление отдельных видов

продовольствия или воды в определенных районах;

- изменение системы обеспечения населения продовольствием и питьевой водой.

Эти меры могут применяться каждая отдельно или в сочетаниях в зависимости от конкретных условий обеспечения населения продовольствием и водой в рассматриваемом районе.

12. Проведение биологической очистки радиационно загрязненных территорий

Определенное место в защите окружающей среды от РЗ занимает способ биологической очистки, который заключается в посадке определенных пород деревьев на радиационно загрязненных территориях. Многолетний опыт показал эффективность применения для этой цели таких деревьев, как амурский пробконос и широколиственный маньчжурский орех. Эти деревья прижились в средней	 полосе России и могут жить  до 400 лет, хорошо переносят зимы и способны к вегетативному восстановлению после облучения. Эти культуры могут не только очищать от РВ окружающий воздух, но и забирать корневой системой различные радионуклиды с глубины до 40 см (плоды этих деревьев утилизируются).

- Введение посменной работы на объектах с высоким уровнем радиоактивного загрязнения

При организации работ на зараженной РВ местности должна решаться одна из важных задач по определению режимов защиты персонала, формирований ГО и производственной деятельности объектов.

В условиях сильного РЗ основным способом защиты персонала является укрытие их в ЗС ГО, а также строгое ограничение времени пребывания на открытой местности.

Выбор оптимальных режимов защиты, их своевременный ввод в действие и строгое соблюдение позволяет  руководителям  более целесообразно организовывать производственную деятельность на объектах в условиях РЗ.

Примерные варианты типовых режимов работы организации следует отрабатывать в мирное время, с учетом господствующего направления ветра, конкретных условий работы организации, имеющихся убежищ с режимом II (режим «фильтровентиляции»), непрерывности производственного процесса, периодичности смен и других особенностей.

2-й вопрос: «Виды АХОВ. Их воздействие на организм человека. Основные мероприятия химической защиты, осуществляемые в случае угрозы и (или) возникновения химической аварии. Оказание первой помощи при поражении АХОВ»

Опасности химического воздействия на население и личный состав формирований могут возникнуть при применении химического оружия (боевых отравляющих веществ) в военное время или в случае аварий на химически опасных объектах с выбросом (разливом)  аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в мирное время.

2.1. Химическая защита населения

Химическая безопасность – состояние, при котором путем соблюдения правовых норм и санитарно-гигиенических правил, выполнениях технологических и других специальных мероприятий исключаются условия для химического заражения или поражения людей, с/х животных и растений, загрязнения окружающей среды опасными химическими веществами. В целях обеспечения химической безопасности населения выполняются мероприятия по обеспечению химической защиты

Химическая защита - это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, ослабление или исключение воздействия поражающих факторов АХОВ и ОВ на жизнь и здоровье населения, состояние сельскохозяйственных  животных, растений и окружающей среды.

АХОВ – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). (ГОСТ Р22.9.05-95).

Основная классификация, применяемая в настоящее время по отношению к АХОВ, аналогична классификации ОВ (по физиологическому действию на организм человека) и приведена   в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

## Классификация АХОВ

по физиологическому действию

|  | аварийно химически опасные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я группа |  | Вещества с преимущественно удушающим действием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, хлорокись фосфора) |  |  |  |  | Со слабым прижигающим действием (фосген, хлорпикрин) |  |  |  |
|  | 2-я группа |  | Вещества с преимущественно общеядовитым действием (хлорциан, водород мышьяковистый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-я группа |  | Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С выраженным прижигающим действием (нитрилакриловая кислота) |  |  |  |  | Со слабым прижигающим действием (сернистый ангидрид, сероводород, окислы азота) |  |  |  |
|  | 4-я группа |  | Нейротропные яды, т.е. действующие на генерацию и передачу нервного импульса (сероуглерод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-я группа |  | Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-я группа |  | Метаболические яды (окись этилена, метил хлористый) |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Рассмотрим подробнее физико-химические и токсикологические свойства аммиака и хлора, как наиболее распространенных АХОВ, а также способы защиты от них.

Аммиак (NН3) представляет собой бесцветный газ с характерным удушливым запахом (нашатыря), обладает едким вкусом. Температура кипения - 33,4 0С, плавления  - 77,8  0С. Плотность NН3 составляет  0,7, т.е. он легче воздуха. Горючий газ, горит при наличии постоянного источника огня. В воздухе образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов аммиака. Растворяется в воде. В одном объеме воды при 20  0С растворяется до 700 объемов. 10% раствор NН3 в воде - нашатырный спирт, 18-20% раствор - аммиачная вода.

При 40-80 мг/м3 - резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, вплоть до рефлекторной задержки дыхания, появление головной боли. Смертельная концентрация - 1,5-2,7 г/м3 в час.

Наличие NН3 в воздухе определяется ВПХР, УГ-2, портативным газоанализатором «Колион-1» и др.

Первая помощь: свежий воздух, вдыхание теплых паров 10%-го раствора ментола в хлороформе, теплое молоко с боржоми или содой; при удушье - кислород; при спазме голосовой щели  -  тепло  на  область  шеи,  теплые  водяные  ингаляции;  при попа-

дании в глаза - немедленное промывание водой или 0,5-1% раствором квасцов; при поражении кожи - обмывание чистой водой, наложение примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Хлор (Сl2) - газ зеленовато-желтого цвета с резким удушливым запахом. Растворяется в воде (1:2). Температура кипения - 34 0С, плавления - 101 0С, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Химическая активность Сl2 очень велика (реагирует почти со всеми химическими элементами и многими органическими веществами).

Раздражающее действие возникает при 10 мг/м3; смертельная концентрация   100-200 мг/м3 в течение часа, при 2,5 г/м3 гибель фактически через 5 минут.

При высокой концентрации может наступить моментальная смерть из-за рефлекторного торможения дыхательного центра.

Первая помощь:  пострадавшего немедленно вынести из опасной зоны, надев противогаз. Затем промыть водой глаза и обработать водой или мыльным раствором пораженные участки кожи. Полный покой, ингаляция кислородом. При раздражении дыхательных путей - вдыхание паров нашатырного спирта. Теплое молоко с боржоми или питьевой содой, крепкий черный кофе.

Наличие хлора (Сl2) в воздухе можно определить ВПХР с использованием индикаторных трубок ИТ-44 (розовая окраска) и ИТ-45 (оранжевая окраска), УГ-2 в диапазоне 0-80 мг/м3 и газоанализатором «Колион-701» в диапазоне 0-20 мг/м3.

Боевые ОВ и аварийно химически опасные вещества (АХОВ)

Боевые отравляющие вещества (ОВ) – химические соединения, обладающие определенными токсическими и физико-химическими свойствами, обеспечивающими при их боевом применении поражение людей, а также заражение воздуха, обмундирования, вооружения, техники и местности.

Боевые ОВ составляют основу одного из видов оружия массового поражения – химического.

Химическое оружие – оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах некоторых химических веществ (боевых ОВ).

Боевые ОВ классифицируются по поражающим свойствам, тактическому предназначению, физическим свойствам и т.д. Наиболее применяемая в настоящее время классификация – по физиологическому действию на организм человека, которая приводится ниже:

Воздействие ОВ  на организм человека

Смертельные ОВ

- нервно-паралитического действия: ВИ-ИКС, зарин, зоман,

- кожно-нарывного действия: иприт, азотистый иприт, люизит

- обще-ядовитого действия: синильная кислота, хлорциан

- удушающего действия: фосген, дифосген

ОВ, временно выводящие из строя

- психохимического действия: БИ-ЗЕТ

- раздражающего действия: СИ-ЭС, адамсит, хлор-ацетофенон

Классификация ОВ по физиологическому действию

- нервно-паралитического действия (зарин, зоман, ВИ-ИКС);

- кожно-нарывного действия (иприт);

- общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);

- удушающего действия (фосген);

- психохимического действия (БИ-ЗЕТ);

- раздражающего действия (хлорацетофенон, адамсит).

Токсичность ОВ (АХОВ) и токсодозы

Главная опасность АХОВ и ОВ заключается в их токсичности (ядовитости).

Токсичность определяет степень поражающего действия ОВ (АХОВ) на живые организмы и характеризует способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят к потере работоспособности или гибели человека.

Количественно токсичность вещества оценивают токсодозой. Токсодоза – это количество вещества, вызывающее определенный токсический  эффект.

По токсическому эффекту токсодозы делятся на пороговые, поражающие (выводящие из строя) и смертельные (таблица 2.2.).

Таблица 2.2.

Токсодозы

| Пороговая токсодоза | - количество АХОВ (ОВ), вызывающее при попадании в организм начальные симптомы поражения |
| --- | --- |
| Поражающая токсодоза (выводящая из строя) | - количество вещества, вызывающее поражение не ниже средней степени тяжести (люди теряют трудоспособность) |
| Смертельная токсодоза | - доза, вызывающая при попадании в организм смертельный исход |

Для справки:

Границы зон химического заражения по АХОВ определяются в соответствии с концентрацией соответствующей пороговой токсодозе.

Границы зон химического заражения по БВО определяются в соответствии с концентрацией соответствующей порожающй токсодозе.

В санитарно-гигиенической практике широко применяется (особенно на вредных производствах) понятие «предельно допустимая концентрация» (ПДК).

ПДК (предельно допустимая концентрация) - максимально допустимая концентрация АХОВ, которая при постоянном воздействии на человека в течение длительного времени не может вызвать патологических изменений или заболеваний (ПДК для населенных пунктов и ПДК для рабочей зоны отличаются).

В зависимости от путей проникновения в организм человека ОВ и АХОВ токсодозы делятся на кожно-резорбтивные и ингаляционные.

Для веществ, проникающих в организм в жидком или аэрозольном состоянии через кожу или слизистые  оболочки  (кожно-резорбтивный путь),  поражающий  эффект  зависит  от количества вещества пропорционально массе тела. Единицами измерения кожно-резорбтивных токсодоз будут: мг/кг, г/кг, г/чел. и т.д.

При проникновении через органы дыхания (ингаляционный путь) в виде пара и тонкодисперсных аэрозолей единицами измерения токсодоз являются:

[мг⋅минл];  [г⋅минм3] и т.д. Такие токсодозы называются ингаляционными.

- Зоны химического заражения и очаги химического поражения

- При производственной аварии с выбросом АХОВ или при действии химического боеприпаса образуется зараженное облако, которое называется первичным. Состав этого облака зависит от свойств АХОВ или типа и способа перевода ОВ в боевое состояние.

- При испарении аэрозольных частиц и капель АХОВ (ОВ) с зараженной местности образуется вторичное облако, состоящее только из паров АХОВ (ОВ).

- Таким образом, в результате крупной производственной аварии с выбросом (выливом) АХОВ или применения химического оружия может создаться сложная химическая обстановка с образованием на значительной площади зон химического заражения и очагов химического поражения.

Зона химического заражения ОВ включает территорию, подвергшуюся непосредственному воздействию ХО противника (район применения) и территорию, над которой распространилось облако, зараженное веществами с поражающими концентрациями. В зону химического заражения  АХОВ входит участок разлива и территория, над которой распространились пары этих веществ с поражающими концентрациями.

Очаг химического поражения - это территория, в пределах которой в результате воздействия ХО противника или разлившегося АХОВ произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений.

- Зона химического заражения характеризуется размерами (длиной L и глубиной Г) и площадью S3, которые, в свою очередь, зависят от количества АХОВ (ОВ), их типа, метеорологических условий, рельефа местности, наличия на ней растительности, типа и плотности застройки.

- Зона возможного опасного химического заражения

- Зона возможного опасного химического заражения – территория, прилегающая к  химически опасным объектам (ХОО), в пределах которой при возможном разрушении ёмкостей с опасными химическими веществами вероятно распространение последних с концентрациями, вызывающими поражения незащищённых людей

- Размеры зон возможного опасного химического заражения в каждом конкретном случае  определяются по специальной методике.

- Например, для 50-тонных ёмкостей без обваловки глубина зоны возможного опасного химического заражения может составить для:

- - аммиака – 1,15км;

- - водорода цианистого – 2,6км;

- - сернистого ангидрида – 1,1км;

- - сероводорода – 0,9км;

- - фосгена – 8км;

- - хлора – 5,7км.

- В зоне возможного опасного химического заражения предусматривается создание локальных систем оповещения в радиусе 2,5км,  временное укрытие людей в жилых и производственных зданиях с невысоким  коэффициентом воздухообмена, использование средств индивидуальной защиты и эвакуация населения в безопасные районы.

- При нормальном функционировании ХОО применяются санитарные нормативы, характеризующие степень химической опасности ХОО – размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Для справки:

СЗЗ – территория между предприятием и жилой зоной, предназначенная для защиты населения от неблагоприятных влияний производства. Размер СЗЗ зависит от класса опасности предприятия и составляет для:

| I кл. – 1000 м II кл. – 500 м III кл. – 300 м | IV кл. – 100 м V кл. – 50 м |
| --- | --- |

- Воздействие ОВ и АХОВ на население

- ОВ в состоянии пара и тонкодисперсного аэрозоля заражают воздух и поражают живую силу через органы дыхания (ингаляционные поражения).

- ОВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, вооружение, военную технику, обмундирование, средства защиты, водоемы и способны поражать незащищенную живую силу как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения).

- Опасность АХОВ для людей определяется их способностью, проникая в сравнительно небольших количествах через органы дыхания в организм, нарушать его нормальную жизнедеятельность, вызывать различные болезненные состояния, а при определенных условиях –летальный исход. В ряде случаев, в первую очередь, при нахождении в непосредственной близости от источника заражения, возможно поражение людей через кожные покровы. Степень и характер нарушения нормальной жизнедеятельности организма (поражения) зависят от особенностей механизма токсического действия АХОВ, его агрегатного состояния, концентрации паров в воздухе и продолжительности их воздействия, путей воздействия на организм.

Основные мероприятия по обеспечению химической защиты

Основными мероприятиями по защите населения при применении ОВ и возникновении аварий с разливом (выбросом) АХОВ являются:

- обнаружение факта химического заражения ОВ, АХОВ;

- выявление и оценка химической обстановки;

- оповещение об опасности химического заражения;

- укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

- использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

- применение антидотов и ИПП;

- соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

- эвакуация людей из зоны заражения;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, техники, имущества.

Обнаружение факта химического заражения ОВ, АХОВ

Важнейшим фактором, предопределяющим осуществление мероприятий по защите персонала и населения, является, как правило, быстротечность химических аварий. В связи с этим мероприятия по защите персонала и населения наиболее эффективны в случаях раннего обнаружения химических аварий, особенно на стадии предпосылок к ним или их инициирования.

Для раннего обнаружения химических аварий на химически опасных объектах создаются системы контроля технологических процессов и системы (автоматизированные системы) контроля химической обстановки, в том числе в санитарно-защитной зоне объектов. В целях уточнения обстановки, выработки решений по защите населения и ликвидации последствий химической аварии в район аварии выдвигается в зависимости от ее Масштабов оперативная группа от органа управления РСЧС соответствующего уровня.

Факт химической аварии фиксируется на основании информации от руководства химически опасного объекта и органов  Ростехнадзора  России о возникшей химической аварии или данных об обнаружении АХОВ за пределами химически опасного объекта.

Информация о возникшей химической аварии в порядке и сроки, определенные табелем срочных донесений МЧС России, доводится до соответствующих органов управления РСЧС.

Выявление и оценка химической обстановки

При возникновении химической аварии в целях планирования и осуществления конкретных защитных мероприятий проводится оценка обстановки, сложившейся (складывающейся) в результате аварии, в ходе которых определяются наличие АХОВ, характер и объем выброса, направление и скорость движения облака, время подхода облака к тем или иным объектам производственного, социального, жилого назначения, территория, охватываемая последствиями аварии, в том числе степень ее загрязнения АХОВ и другие данные.          Под оценкой химической обстановки понимается определение масштаба и характера заражения ОВ, АХОВ, анализ их влияния на деятельность организаций, сил ГО и населения.

Выявление химической обстановки состоит в определении методом прогнозирования или по данным разведки масштабов и степени химического загрязнения окружающей среды.

Оценка химической обстановки включает определение влияния химического загрязнения окружающей среды на поведение персонала аварийного объекта, населения, проживающего вблизи этого объекта, действия сил РСЧС, участвующих в ликвидации аварии и ее последствий, а также обоснование мероприятий защиты.

При выявлении химической обстановки решаются следующие задачи:

- прогнозирование химической обстановки;

- обнаружение химического загрязнения;

- химическая разведка;

- химический контроль;

-определение оптимальных маршрутов движения людей, транспорта и другой техники к аварийному объекту, эвакуации персонала объекта, населения и сельскохозяйственных животных

Химический контроль в условиях возникшей чрезвычайной ситуации химического характера организуется и осуществляется с целью контроля за изменениями химической обстановки. Он включает контроль за:

-	содержанием АХОВ в воздухе, питьевой воде, пищевых продуктах;

-	степенью загрязнения АХОВ различных технических средств, имущества и территории.

Справка. Степень заражения ОВ (АХОВ) продовольствия, воды и фуража определяют только учреждения СНЛК и химико-радиометрические  лаборатории ГО.

Другие, перечисленные выше задачи химического контроля, решаются на объектовом уровне при условии наличия соответствующих сил и табельных технических средств (приборов и комплектов химической разведки и контроля).

Оповещение об опасности химического заражения

Оповещение и информирование персонала химически опасного объекта о предпосылках и возникновении химической аварии осуществляется с помощью средств оповещения объекта (радиотрансляционный узел и сирены).

Для оповещения и информирования населения, находящегося непосредственно рядом с химически опасным объектом, о возникновении химической аварии могут использоваться уличные громкоговорители, размещенные по периметру объекта, а остального населения - с помощью локальных систем оповещения, создаваемых в районах размещения химически опасных объектов.

Решение на оповещение персонала и населения принимается дежурными сменами диспетчерских служб аварийных химически опасных объектов. Если прогнозируемые последствия аварии не выходят за пределы объекта, об аварии оповещаются дежурные смены аварийных служб, администрация и персонал объекта, а также местные органы управления ГОЧС. При авариях, когда прогнозируется распространение поражающих факторов АХОВ за пределы объекта, оповещаются также население, руководители и персонал предприятий и организаций, попадающих в границы действия локальных систем оповещения. При крупномасштабных химических авариях, когда локальные системы не обеспечивают требуемого масштаба оповещения, наряду с ними через органы управления ГОЧС задействуются территориальные и местные системы централизованного оповещения.

Укрытие в защитных сооружениях ГО

Одним из основных способов защиты персонала химически опасных объектов и населения при химических авариях является укрытие персонала этих объектов и населения в защитных сооружениях ГО, прежде всего, в убежищах, обеспечивающих защиту органов дыхания от АХОВ. Особенно этот способ применим для защиты персонала.

По техническим характеристикам средств очистки и регенерации воздуха, которыми оснащены убежища, а также допустимым параметрам воздушной среды в их помещениях, в условиях химических аварий может быть обеспечена надежная защита укрываемых:

- в режиме полной изоляции (регенерации внутреннего воздуха) для всех видов АХОВ в любых концентрациях - на время до 6 часов;

- в режиме фильтровентиляции при концентрациях АХОВ ниже 0,1 мг/м3 - на время 4-5 часов. По истечении этих сроков укрываемые должны быть выведены из убежищ, при необходимости - в индивидуальных средствах защиты.

Использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи)

Использование средств индивидуальной защиты является эффективным способом защиты персонала и населения при химических авариях от АХОВ  и ОВ

Персонал химически опасных объектов для защиты от АХОВ использует изолирующие дыхательные аппараты (изолирующие противогазы) или промышленные фильтрующие противогазы, рассчитанные на защиту от определенных АХОВ, характерных для соответствующих объектов, а также индивидуальные средства защиты кожи. Средства индивидуальной защиты для персонала объектов, как правило, хранятся на рабочих местах и, при необходимости, могут быть применены немедленно.

При этом спасатели-профессионалы используют комплекс средств индивидуальной защиты, включающий средства индивидуальной защиты кожи и средства индивидуальной защиты органов дыхания повышенной герметичности, обеспечивающие защиту при обливе и воздействии больших концентраций АХОВ.

Для личного состава НАСФ и НФГО рекомендуются защитные изолирующие костюмы и средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего или фильтрующего типа, а для работающих - средства индивидуальной защиты фильтрующего типа.

Для кратковременной защиты от АХОВ ингаляционного действия и выхода из зоны химического загрязнения могут использоваться средства аварийного спасания (самоспасатели).

Основными средствами индивидуальной защиты населения от АХОВ ингаляционного действия являются гражданские противогазы ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-7ВС. Для детей используются противогазы фильтрующие ПДФ-Д, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а для младенцев - камеры защитные детские КЗД-4, КЗД-6.

Производственный персонал, принимающий участие в аварийной остановке химически опасного объекта, использует средства индивидуальной защиты, разрешенные для применения при ведении газоспасательных работ в соответствии с приложением №17 к «Методическим указаниям о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах».

Применение антидотов и ИПП

При химических авариях характерны острые отравления (при одновременном поступлении в организм относительно больших количеств АХОВ), которые характеризуются внезапным началом, бурным течением и возможностью развития смертельного исхода в ближайшие часы, сутки после отравления. В этих условиях решающее значение имеют мероприятия по оказанию первой помощи, направленные на быстрое удаление АХОВ из организма, прекращение их токсического действия с помощью медикаментозных средств (антидотов и лекарственных средств), которые принимаются в порядке профилактики, а также в лечебных целях при поражении.

На химически опасных объектах антидоты, соответствующие  характерным  для объекта АХОВ, хранятся в специальных укладках на рабочих местах и в убежищах. Антидоты для населения содержатся в носимых укладках, хранящихся в составе медицинских средств индивидуальной защиты.

Многообразие АХОВ не позволяет иметь антидоты к каждому веществу. В связи с этим разработаны в большей степени групповые антидоты для АХОВ по общности патогенетических механизмов и клинических проявлений отравлений.

В соответствии с существующей классификацией,  можно выделить 4 основные группы специфических антидотов:

1. Химические (токсикотропные). К ним относятся:

а) антидоты, оказывающие влияние на физико-химическое состояние токсичного вещества в желудочно-кишечном тракте;

б) антидоты, осуществляющие специфическое физико-химическое взаимодействие с токсичным веществом в гуморальной среде организма (химические антидоты парентерального действия).

2. Биохимические (токсико-кинетические) антидоты, вызывающие изменение метаболизма токсичных веществ в организме или направления биохимических реакций, в которых они участвуют, не влияя на физико-химическое состояние самого токсичного вещества.

3. Фармакологические (симптоматические) антидоты, обеспечивающие лечебный эффект вследствие фармакологического антагонизма, действуя на те же функциональные системы организма, что и токсичные вещества

4. Антитоксические иммунопрепараты, получившие распространение для лечения отравлений животными ядами при укусах змей и насекомых в виде антитоксической сыворотки.

Основные лекарственные средства для специфического (антидотного) лечения острых отравлений токсичными веществами приведены в Энциклопедии «Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств» табл. 5.2.

Особенности антидотной терапии:

• антидотная терапия сохраняет свою эффективность только в ранней фазе острых отравлений, длительность которой зависит от токсико-кинетических особенностей токсического вещества. Качество проведенного именно на этом этапе лечения оказывает решающее влияние на прогноз и исход заболевания;

• антидотная терапия отличается высокой специфичностью и поэтому может быть использована только при условии достоверного диагноза отравления;

• эффективность антидотной терапии значительно снижается в терминальной стадии острых отравлений при развитии тяжелых нарушений системы кровообращения и газообмена, что требует одновременного проведения реанимационных мероприятий, направленных на детоксикацию организма и на восстановление гомеостаза организма в целом.

ИПП (Индивидуальные противохимические пакеты) Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 - предназначен для дегазации открытых участков кожи и прилегающих к ним частей обмундирования (одежды) при заражении боевыми отравляющими веществами.

Соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории

Важным условием эффективной защиты персонала и населения при химических авариях является соблюдение режимов поведения на территориях, загрязненных АХОВ, предусматривающих порядок действия людей, применения средств и способов защиты в зонах загрязнения в целях максимального снижения возможных доз поражения (токсических доз) при условии выполнения поставленных задач или осуществления жизнедеятельности.

В целях исключения поражения людей выше допустимых  доз и массового поражения их при применении ОВ и аварий с выбросом АХОВ действия персонала организаций, личного состава НАСФ, НФГО и остального населения в условиях химического заражения регламентируются соответствующими режимами химической защиты.

Режимы химической защиты определяются и вводятся органами управления ГОЧС всех уровней в случае применения ОВ или аварий с АХОВ

Типовые режимы химической защиты разрабатываются на этапе планирования действий по предупреждению химических аварий и ликвидации их последствий органами управления ГОЧС различных уровней территориальных и функциональных подсистем РСЧС. Режимы химической защиты разрабатываются для каждого защитного сооружения гражданской обороны, объекта экономики, административно-территориальной единицы с учетом ожидаемой концентрации АХОВ и условий выполнения работ (жизнедеятельности) и отражаются в соответствующих планах.

Продолжительность соблюдения режимов защиты устанавливается соответствующим руководителем (начальником) и доводится до населения и подчиненных органов управления ГОЧС и сил ликвидации последствий химических аварий с использованием средств связи.

Эвакуация людей из зоны заражения

Важную роль при химических авариях в обеспечении защиты населения играет своевременная эвакуация населения из зон возможного химического загрязнения. Эвакуация в этих случаях может выполняться в упреждающем и экстренном порядке. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация осуществляется в случаях угрозы или в процессе длительных по времени крупномасштабных аварий, когда прогнозируется угроза распространения зоны химического загрязнения. Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в условиях быстротечных аварий с целью срочного освобождения от людей местности по направлению распространения облака АХОВ.

В зависимости от масштабов возможного загрязнения проводится локальная или местная эвакуация.

Локальная эвакуация проводится в случае, если зона возможного загрязнения ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских населенных пунктов. При этом численность подлежащего эвакуации населения обычно составляет от нескольких десятков до нескольких тысяч человек и, как правило, оно размещается в близлежащих населенных пунктах и непострадавших районах города.

Местная эвакуация проводится в случае, если в зону возможного загрязнения попадают средние города, отдельные районы крупных и крупнейших городов, сельские районы. При этом численность подлежащего эвакуации населения может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч человек, а размещаться население должно в более удаленных безопасных районах пострадавшей или соседней области (крае, республике).

Процесс принятия решения об эвакуации в условиях химической аварии ответственен и оперативен. Он должен базироваться на точном знании быстро меняющейся обстановки, учета удаленности мест, из которых производится эвакуация, до места аварии, реальной оценки возможностей провести эвакуацию до подхода облака загрязненного воздуха. Ошибочное или опоздавшее решение на эвакуацию может не улучшить, а усугубить обстановку, подвергнуть людей, покинувших помещение, служившее им укрытием, химическому воздействию.

В связи с этим в условиях химической аварии, для которой характерны непредсказуемость и внезапность, высокая скорость формирования и распространения облака загрязненного воздуха, в некоторых случаях целесообразно использовать для защиты людей от первичного, а в течение непродолжительного времени и от вторичного облака загрязненного воздуха жилые и производственные здания. При этом необходимо иметь в виду, что чем меньше воздухообмен в используемом для защиты помещении, тем выше его защитные свойства. В результате дополнительной герметизации оконных, дверных проемов, других элементов зданий защитные свойства помещений могут быть увеличены. На эффективности использования данного способа защиты существенно сказывается этажность постройки, особенно зимой.

В случае аварии зимой наибольшее количество загрязненного воздуха будет поступать в помещения первых этажей зданий. Более высокая защита будет обеспечиваться на верхних этажах. В летних условиях (для АХОВ, которые по удельному весу легче воздуха и имеют низкую температуру кипения: аммиак, сероводород и др.), концентрация их в помещениях увеличивается по этажам и достигает максимума на верхних этажах. При выбросах в атмосферу тяжелых АХОВ (хлор, фосген, сернистый ангидрид и т.п.) - на нижних этажах высотных зданий.

С учетом складывающейся обстановки эвакуация проводится в один или несколько этапов. При этом экстренная эвакуация осуществляется, как правило, по территориальному принципу - от места проживания или нахождения людей, упреждающая - по территориально-производственному принципу.

Упреждающая эвакуация предусматривает вывоз (вывод) людей из круговой зоны, прилегающей к химически опасному объекту. Радиус зоны принимается равным глубине зоны возможного химического загрязнения, определяемой в зависимости от типа и объема используемого или хранимого на объекте АХОВ, а также других факторов, влияющих на глубину распространения вещества.

Экстренная эвакуация планируется:

- из районов, прилегающих к химически опасному объекту в круговой зоне, радиус которой равен глубине зоны возможного загрязнения;

- из районов, прилегающих к трассам магистральных трубопроводов, по которым ведется перекачка АХОВ - в полосе вдоль трубопровода, ширина которой равна глубине зоны возможного загрязнения, определяемой по объему максимально возможного выброса и разлива перекачиваемых продуктов;

-	из районов, прилегающих к железнодорожным магистралям, по которым осуществляются интенсивные перевозки АХОВ - в полосе вдоль дороги, ширина которой равна глубине зоны возможного загрязнения для наиболее опасного из перевозимых АХОВ.

Санитарная обработка людей и обезвреживание различных поверхностей.  При проведении работ по ликвидации последствий химических аварий, нахождении в зоне химического загрязнения личный состав формирований (подразделений), привлекаемых к ликвидации аварии и ее последствий, персонал объекта и население могут подвергнуться загрязнению АХОВ как в капельно-жидком, так и в парообразном состояниях.

Находясь в парообразном состоянии, АХОВ хорошо сорбируются одеждой, что может в результате их десорбции привести к поражению людей после снятия средств индивидуальной защиты органов дыхания. Это особенно опасно для людей, находящихся в закрытых помещениях.

В случаях загрязнения АХОВ при химических авариях поверхностей тела и одежды людей, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты и другого имущества в целях защиты персонала химически опасного объекта и населения проводятся

В целях недопущения поражения личного состава формирований (подразделений), персонала и населения, подвергшихся воздействию АХОВ, при наличии необходимых материальных средств и времени организуется и проводится их частичная или полная санитарная обработка.

Частичная санитарная обработка осуществляется по распоряжению командиров формирований (подразделений), начальников цехов (смен), руководителей органов управления ГОЧС или самостоятельно личным составом формирований (подразделений), персоналом объекта и населением в непосредственной близости от мест выполнения работ, а также после выхода из зоны химического загрязнения.

При частичной санитарной обработке обрабатываются (промываются, протираются) открытые участки тела, одежда и обувь, подвергшиеся загрязнению.

Справка. Для проведения частичной санитарной обработки используются вода, 0,5-2% водный раствор монохлорамина, мыло, 0,3-0,5% водный раствор синтетических моющих средств. Промывание слизистых оболочек глаз, носа и носоглотки осуществляется водой или 0,5-2% водным раствором пищевой соды.

Частичное обезвреживание одежды, обуви и индивидуальных средств защиты производится каждым самостоятельно или в порядке взаимопомощи путем удаления ветошью видимых капель АХОВ и обильного смачивания загрязненных участков нейтрализующими растворами или водой.

В качестве растворов для обезвреживания одежды, обуви и индивидуальных средств защиты используются 20-25% аммиачная вода, водные растворы кальцинированной или пищевой соды, хлористого железа и других веществ щелочного характера.

Одежда, обувь и индивидуальные средства защиты, подвергшиеся загрязнению АХОВ в парообразном или аэрозольном состоянии, обезвреживаются проветриванием в атмосфере незагрязненного воздуха.

Полная санитарная обработка персонала объекта, населения и личного состава формирований (подразделений), привлекаемых к ликвидации химической аварии и ее последствий, и полное обезвреживание их одежды, обуви и индивидуальных средств защиты проводятся, как правило, при загрязнении жидкими АХОВ, имеющими высокую температуру кипения. Они проводятся по распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий химической аварии, командиров формирований (подразделений) и представителей органов управления ГОЧС на пункте санитарной обработки, развертываемом подразделениями специальной спасательных центров МЧС России, имеющими дезинфекционно-душевые установки  или на санитарно-обмывочных пунктах (СОП) и станциях обезвреживания одежды (СОО), развертываемых на предприятиях и в учреждениях населенных пунктов.

Прошедшие обработку, одевают  одежду из обменного фонда или свою, если она не загрязнена или прошла обработку, получают личные вещи, документы и организованно группами покидают обмывочный пункт

Загрязненная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты укладываются в мешки и отправляются на стацию обезвреживания одежды.

Станция обезвреживания одежды развертывается на базе предприятий химической чистки одежды или городских (производственных) механических прачечных.

дегазация —  это уничтожение (нейтрализация)  сильнодействующих  ядовитых и отравляющих веществ или их удаление с поверхности таким образом, чтобы зараженность снизилась до допустимой нормы или исчезла полностью.

Справка. Известно немало способов дегазации, но чаще всего прибегают к механическому, физическому или химическому.

Механический способ — удаление отравляющего или сильнодействующего ядовитого вещества  с  какой-то  поверхности,  территории,  техники,  транспорта  и  других  отдельных предметов. Обычно  зараженный  слой  грунта  срезают  и  вывозят  в  специально  отведенные места для захоронения или засыпают песком, землей, гравием, щебнем.

При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными  огнеобразующими приспособлениями. Из растворителей используют бензин, керосин, спирт.

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, основанный на применении веществ окисляющего и хлорирующего действия, например, хлорной извести, а из веществ основного характера — едкого натра, аммиака, гашеной извести, углекислого натрия.

Дегазация территории — трудоемкий процесс, поэтому, как правило, сначала обеззараживают не всю площадь предприятия, учреждения, а только те места, где возможно передвижение людей, животных и техники. Остальные участки обносят знаками ограждения. Если грунт рыхлый, дегазацию дорог и проходов производят таким порядком: зараженный участок засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг на 1 м2  и перепахивают его на глубину 3–4 см, а затем повторно покрывают хлорной известью.

Зараженные участки на твердом грунте, асфальтовом, бетонном покрытии обрабатывают хлорной известью или ДТС-ГК (0,5 кг на м2), а затем через 20 мин поливают водой (1 л на 1м2). При ветреной погоде делают наоборот.

Надо помнить: чем глубже ядовитое или отравляющее вещество проникло в материал, тем труднее его дегазация. Поэтому природа материала, из которого сделаны одежда, обувь, комбинезоны, костюмы, существенно влияет на их обеззараживание. Например, хлопчатобумажные, шерстяные, трикотажные ткани из-за их пористости очень легко заражаются. Ядовитые вещества проникают между нитей, волокон и ворса. В металл, стекло, некоторые пластмассы совершенно не проникают,  заражая лишь их поверхность. Все  это надо принимать во внимание при обращении с зараженным имуществом, техникой и приборами.

Дегазация одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется в основном кипячением, обработкой пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием.

Сущность способа дегазации кипячением  заключается в разложении ОВ и АХОВ горячей водой. При кипячении многие из них растворяются и постепенно подвергаются гидролизу, в результате чего образуются нетоксичные продукты.

Нагревание  воды  до  кипения  увеличивает  скорость  растворения  и  гидролиза.  Для улучшения  этого процесса и нейтрализации  образующихся  кислот,  отрицательно  влияющих на одежду, вводят соду или порошок СФ-2.

Кипячением можно дегазировать изделия из хлопчатобумажной ткани, а также из прорезиненных защитных тканей. Следует помнить, что меховые и кожаные изделия при кипячении приходят в негодность, так как при температуре более 60°С их белковая основа свертывается, шерстяные и суконные — получают большую усадку, из-за чего становятся непригодными к носке.

3-й вопрос. «Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС биологического характера.

Карантин и обсервация»

Биологическая защита – комплекс мер, направленных на ограничение или исключение биологического поражения населения, животных и растений.

В целях предотвращения поражения людей биологическими средствами организуются и осуществляются мероприятия биологической защиты населения, которая является составной частью медико-биологической защиты.

Медико-биологическая защита — комплекс лечебных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, мероприятий по профилактике возможных инфекционных заболеваний и возникновения эпидемий, обеспечению эпидемиологического благополучия при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера

Медико-биологическая защита включает меры по предотвращению и снижению тяжести поражения людей, своевременному оказанию помощи пострадавшим и их лечению, обеспечению эпидемического благополучия при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера. Она достигается:

-	своевременным обнаружением угроз и возникновения эпидемий, эпизоотии, очагов заражения биологического характера;

-	рациональным использованием имеющихся сил и средств учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности;

-	развертыванием в угрожаемый период необходимого количества лечебных учреждений, медицинских формирований и учреждений;

-	созданием резерва медицинских средств защиты, медицинской техники и имущества.

-	проведением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических защитных мероприятий;

-	своевременным оказанием всех видов медицинской помощи пораженным (больным);

-	проведением профилактических медицинских мероприятий, предупреждением возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в случае их возникновения быстрейшей их локализации и ликвидации;

-	контролем состояния внешней среды, зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений;

-	проведением профилактической иммунизации (вакцинации) населения;

-	заблаговременной подготовкой медицинских формирований, обучением населения приемам и способам оказания медицинской помощи пораженным, само- и взаимопомощи и др.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера осуществляются следующие основные мероприятия медико-биологической защиты населения:

в) при аварии (заряжении опасными биологическими веществами помещений и территории):

-	уточнение оперативного прогноза и постановка задач подразделениям;

-	оповещение населения, обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка о биологическом заражении;

-	проведение неспецифической биологической разведки и контроля с целью установления факта применения опасных биологических веществ, уточнения их таксономической группы, определения границы района биологического заражения;

-	обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами экстренной профилактики;

-	эвакуация населения из районов биологического заражения в накопители (обсерваторы), если не установлен карантинный режим;

-	оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным в чрезвычайной ситуации;

-	локализация места вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

-	выбор рациональных способов обеззараживания (дезинфекции) вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

-	удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции) на открытом пространстве или в закрытых помещениях;

-	развертывание площадки для уничтожения опасных биологических веществ, укупорок и тары, в которых они содержались (при необходимости);

-	уничтожение опасных биологических веществ, укупорок и тары, их содержащих;

-	контроль полноты обеззараживания (дезинфекции) опасных биологических веществ;

-	сбор зараженной одежды;

-	проведение специальной обработки средств индивидуальной защиты, обмундирования и техники, а также санитарной обработки личного состава спасателей, участвовавших в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-	отбор проб и их передача в лаборатории сети наблюдения и лабораторного контроля;	т

-	оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным, при необходимости размещение пораженных в специализированных медицинских учреждениях (обсерваторах);

-	развертывание технических средств и проведение дезинфекции, локализации опасных биологических веществ, специальной обработки участков местности, внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений и техники;

-	развертывание пункта сбора и сбор зараженных средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, обмундирования, одежды, обуви, снаряжения и имущества;

-	удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции), оставшихся после проведения специальной обработки;

-	осуществление контроля за состоянием воздуха и поверхностей, подвергшихся заражению;

-	проведение санитарной обработки личного состава аварийно-спасательных формирований и обслуживающего персонала, участвовавших в проведении работ.

При чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой и возникновением эпидемий, важнейшей мерой локализации опасности распространения болезни является установление в зоне чрезвычайной ситуации режима карантина или обсервации. При карантине осуществляются организационные, режимно-ограничительные, административно-хозяйственные, санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очага и последующую их ликвидацию (ГОСТ Р22.0.04-95). Режимно-ограничительные мероприятия при обсервации предусматривают наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения проведение противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованьях, которые создают зону обсервации.

Одновременно с этим в целях локализации и ликвидации инфекции усиливается медицинская разведка внешней среды и охрана источников водоснабжения, проводится экстренная специфическая профилактика, устанавливается контроль за соблюдением противоэпидемического режима, осуществляются санитарно-гигиенические и другие мероприятия, являющиеся по сути дела также составными частями карантинных и обсервационных мер.

Таким образом, рассмотрев основные мероприятия медико-биологической защиты населения, мы можем представить их в  обобщенном виде и

Биологическая защита включает следующие:

- Применение неспецифических средств защиты:

- оповещение об угрозе инфекции;

- использование СИЗ и ЗС;

- -соблюдение санитарно-гигиенических правил и мер личной гигиены.

- Проведение режимно-ограничительных мероприятий (карантин, обсервация).

- Применение средств специфической профилактики, заключающееся в иммунизации (вакцинации) всего  населения эффективными вакцинами:

- санитарная обработка населения и персонала предприятий и объектов, лечение и при необходимости изоляция больных, спецобработка одежды, помещений и местности;

- оперативное выявление и учет заболевших или подозреваемых на заболевание;

- наложение запрета (ограничение) на вывоз из очага отдельных видов продукции или имущества граждан, а также запрета (ограничения) на ввоз определенных товаров;

- установление такого режима работы предприятий общественного питания и торговли, который исключает возможность заноса инфекций;

- введение особого режима работы органов охраны общественного порядка.

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очагов эпидемических заболеваний осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии (СПК) при органах исполнительной власти субъектов РФ.

Мероприятия    по   ликвидации   очага   проводятся   в   соответствии   с   планом противобиологической защиты

Противоэпидемические мероприятия в ЧС включают:

- выявление и оценку санитарно-эпидемиологической и биологической обстановки;

- предупреждение заноса и возникновения инфекционных заболеваний;

- ликвидацию эпидемических очагов и очагов биологического заражения.

Важнейшими мероприятиями в деле борьбы с заразными болезнями являются, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Дезинфекция в прямом значении этого слова означающая устранение заразного начала, имеет задачу уничтожения болезнетворных микробов во внешней среде: в выделениях больного организма, на предметах, с которыми больной соприкасался, в воздухе, в воде, на поверхности тела людей, на одежде и других предметах.

Дезинфекцию проводят при помощи физических (огонь, горячий воздух, кипячение, водяной пар) и химических методов. Наиболее употребительными из химических веществ это лизол, хлорная известь, фенол, формалин, хлорамины, известковое молоко.

Дезинсекция - уничтожение насекомых – передатчиков инфекционных заболеваний. Мухи, тараканы, пачкая лапки в выделениях больных, могут переносить заразу брюшного тифа, дизентерии, холеры, туберкулеза, чумы; вши передают сыпной и возвратный тифы; блохи – чуму; комары – малярию

Дератизация – истребление грызунов, распространяющих инфекции и приносящих, кроме того, большой экономический вред. Так, крысы передают более 20 заразных болезней. При этом они очень плодовиты: от одной пары крыс через год может народиться до 800 особей, так как родившиеся крысята способны давать потомство уже через 3 месяца.

Важной задачей является санитарный надзор за очисткой очагов поражения и срочным захоронением трупов

Значительную роль в противоэпидемической защите населения играет подготовка и обучение населения. Население должно знать правила поведения в очагах биологического (эпидемического) заражения.

В заключении можно отметить, что при применении противником современных средств поражения и в зонах ЧС из-за воздействия поражающих факторов источников ЧС может возникнуть сложная радиационная, химическая и биологическая обстановка

Таким образом, организация планирования мероприятий по радиационной, химической и биологической защите населения - важнейшая задача должностных лиц и специалистов ГОЧС направленная на спасение жизни и сохранение здоровья людей в мирное и военное время

4-й вопрос. «Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, хранение и поддержание их в готовности»

СИЗ можно условно разделить на

1) СИЗ органов дыхания;

2) СИЗ кожи;

3) Медицинские СИЗ.

Средства защиты органов дыхания

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначаются дня защиты людей от воздействия радиоактивных, отравляющих, АХОВ, бактериальных средств и предотвращения ожогов. СИЗ органов дыхания по принципу действия подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

Принцип действия фильтрующих СИЗ заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглотительный элемент. В нем очищается (или частично очищается при использовании простейших СИЗ) от ОВ, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), РВ, БС, затем попадает в органы дыхания. Более подробную информацию Вы сможете  получить  изучив переданную информацию на магнитные носители.

Средства индивидуальной защиты кожи  (СИЗК)

К средствам индивидуальной защиты кожи относятся средства, заменяющие или дополняющие обычную одежду и предназначенные для защиты кожных покровов человека от вредных веществ, действующих на кожу (вещества кожно-нарывного действия), и веществ, вредно действующих на организм человека через кожу (вещества кожно-резорбтивного действия).

К СИЗК относят защитную одежду фильтрующего и изолирующего типа, изготовленную из фильтрующих и изолирующих материалов соответственно.

Использование средств индивидуальной защиты кожи совместно с СИЗОД объясняется тем, что многие ОХВ наряду с ингаляционным поражающим действием оказывают также кожно-нарывное и кожно-резорбтивное действие.

Средства индивидуальной защиты кожи, в зависимости от их защитного действия, подразделяются на:

— фильтрующие;

— изолирующие.

Фильтрующие СИЗК — это средства из материала, пропитанного специальными составами, обеспечивающими нейтрализацию или сорбцию паров АХОВ.

Изолирующие СИЗК — защитные средства, материал которых покрыт специальными пленками, непроницаемыми для жидких и газообразных АХОВ. Эти средства  широко используются при ведении АСДНР в очагах аварий, при ликвидации последствий аварий с выбросом АХОВ.

Более  подробную информацию   Вы  сможете  получить изучив переданную информацию на магнитные носители.

Медицинские средства защиты

Медицинские средства защиты (МСЗ) предназначаются для предупреждения или ослабления воздействия на людей этих же поражающих факторов.

В целях повышения защищенности людей наряду со средствами индивидуальной защиты применяются медицинские препараты, входящие в состав комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ) для оказания первичной медико-санитарной  помощи и первой помощи, а также индивидуальный противохимический пакет и комплект индивидуальный противоожоговый (ранозаживляющий).

Обращаю  внимание обучаемых, что применение лекарственных препаратов, входящих в состав КИМГЗ, осуществляется только по назначению медицинских работников.

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарственными препаратами обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее:

-калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка;

-калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки;

-ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки.

Справочная информация: Анксиолитический («противотревожный»). Анксиолитическое действие проявляется в уменьшении беспокойства, тревоги, страха (антифобическое действие), снижении эмоциональной напряженности. Антиэметическое- противорвотное действие типичных антипсихотических средств

КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющий задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения), дополнительно комплектуется радиозащитным лекарственным препаратом Б-190, таблетки 150 мг, в количестве не менее 3 таблеток.

Таблица№3.1

| Дополнительные вложения для обеспечения сил выполняющих задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калия йодид, таблетки 125 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 1 таблетка |
|  | Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 2 таблетки |
|  | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 2 таблетки |
|  | Б-190, таблетки 150 мг8 | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | Не мене 3 таблеток |

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 года № 1164н,  определены требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ ) для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи населению(взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающему или находящемуся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения).

Таблица № 2.2 КИМГЗ комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее:

-калия йодид, таблетки 125 мг - 1 таблетка;

-калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 2 таблетки;

-ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки.

Таблица №3.2

| Дополнительные вложения для обеспечения население (взрослое население и дети в возрасте старше 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калия йодид, таблетки 125 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 1 таблетка |
|  | Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 2 таблетки |
|  | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 2 таблетки |

КИМГЗ, которым обеспечивается население (дети в возрасте до 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения), комплектуется лекарственными препаратами, обеспечивающими радиозащитный, антиэметический и анксиолитический эффекты, в количествах не менее: (см. Таблица №2.3)

калия йодид, таблетки 40 мг - 2 таблетки;

калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг - 1 таблетка;

ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 1 таблетка.

Таблица №3.3

| Дополнительные вложения для обеспечения население (дети в возрасте до 12 лет), проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калия йодид, таблетки 40 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 2 таблетки |
|  | Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг | Радиозащитное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 1 таблетка |
|  | Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг | Противорвотное и противотревожное средство | Контурная ячейковая упаковка4 | 1 таблетка |

КИМГЗ подлежит комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации. Допускается комплектация КИМГЗ лекарственными препаратами и медицинскими изделиями перед его выдачей личному составу формирований или населению для использования. Условия временного размещения лекарственных препаратов и медицинских изделий до их использования по назначению должны соответствовать установленным их производителями требованиям по хранению.

Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с  требованиями комплектуется КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.

Количества лекарственных препаратов в настоящих требованиях приведены из расчета однократного выполнения назначений медицинских работников.

По истечении сроков годности лекарственных препаратов и медицинских изделий или в случае их применения КИМГЗ, в случае предполагаемого дальнейшего его использования, подлежит пополнению.

Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

Порядок обеспечения населения СИЗ определен приказом МЧС РФ от 01.10.2014 № 543.

Обеспечение населения СИЗ осуществляется в соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

СИЗ для населения включают в себя средства индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства индивидуальной защиты.

Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется заблаговременно федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями с учетом факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.

Организационно-методическое руководство, контроль и надзор за накоплением, хранением и использованием запасов (резервов) СИЗ, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями в соответствии с НПА, перечисленными выше осуществляется МЧС России.

- Организация обеспечения населения СИЗ

Обеспечению СИЗ подлежит население, проживающее на территориях в пределах границ зон:

защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;

возможного радиоактивного и химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг радиационно, ядерно и химически опасных объектов.

Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и организаций, находящихся в их ведении;

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов, работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении соответственно, а также неработающего населения соответствующего субъекта Российской Федерации, проживающего на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего Положения;

организациями - работников этих организаций.

Количество и категории населения, подлежащие обеспечению СИЗ на территориях в пределах границ зон определяются федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".

Накопление запасов (резервов) СИЗ осуществляется для населения, проживающего на территориях в пределах границ указанных зон.

Для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон возможного химического заражения, - СИЗ органов дыхания, из расчета на 100% их общей численности. Количество запасов (резервов) противогазов фильтрующих увеличивается на 5% от их потребности для обеспечения подбора по размерам и замены неисправных;

для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного загрязнения, - респираторы из расчета на 100% их общей численности;

для работников организаций и отдельных категорий населения, работающих (проживающих) на территориях в пределах границ зон, указанных в пункте 6 настоящего Положения, - медицинские средства индивидуальной защиты из расчета на 30% от их общей численности.

Финансирование создания (накопления), хранения и использования запасов (резервов) СИЗ осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

- Организация и порядок накопления СИЗ

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах), создают (накапливают) и содержат их в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".

Информация о номенклатуре, количестве и распределении в запасах (резервах) СИЗ федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций и их использовании направляется в МЧС России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".

Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов (резервов) СИЗ определены приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 "Об утверждении и Хранение СИЗ введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля". При обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих местах.

Места хранения и выдачи запасов (резервов) СИЗ должны быть максимально приближены к местам работы и проживания населения с целью гарантированного обеспечения его защиты.

При отсутствии собственных мест хранения запасов (резервов) СИЗ у федеральных органов исполнительной власти и организаций допускается хранение СИЗ на складах других организаций.

По решению руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций СИЗ могут выдаваться населению на хранение по месту жительства при условии обеспечения их сохранности.

- Освежение СИЗ

Списание СИЗ осуществляется по решениям руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций на основании результатов лабораторных испытаний (поверок), выданных лабораториями и другими уполномоченными организациями, в порядке, установленном приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля".

В соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" определены требования к складским помещениям, а также порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.

Правила  обязательны для организаций, использующих и содержащих средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля (далее - средства радиационной и химической защиты) в интересах гражданской обороны.

Правила определяют порядок использования и содержания:

средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и изолирующих противогазов, дополнительных патронов и респираторов, камер защитных детских);

средств индивидуальной защиты кожи (фильтрующей одежды и изолирующих средств: костюмов, комплектов);

приборов радиационной разведки и контроля (сигнализаторов радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, индивидуальных дозиметров, радиометрических установок и приборов);

приборов химической разведки и контроля (войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов химической разведки, газоанализаторов для контроля воздуха).

В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и химической защиты, назначаются в установленном порядке должностные лица, в обязанности которых входит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению.

Основной задачей хранения средств радиационной и химической защиты является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по предназначению в установленные сроки.

В «Правилах»  определенно, что содержание (хранение) средств радиационной и химической защиты осуществляется на складах, а также в запасе организаций.

Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего довольствия и должны соответствовать утвержденной номенклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных испытаний и свидетельствами.

Определены требования по хранению средств радиационной и химической защиты, требования к размещению и оборудованию складов (хранилищ). Определены требования по проверке качественного состояния средств радиационной и химической защиты при приеме и в процессе хранения, а  также порядок технического обслуживания средств радиационной и химической защиты, которое проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации, другими нормативно-техническими документами.

Проверка качественного состояния при приеме и в процессе хранения проводится методом выборочного или сплошного контроля.

Для поддержания высокого качества хранимых средств радиационной и химической защиты производится своевременное их освежение и замена. Освежению подлежат средства радиационной и химической защиты, у которых по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и оно не подлежит ремонту.

Основанием для продления срока хранения по истечении сроков годности или списания СИЗ из запасов (резервов) является акт периодического лабораторного испытания. В актах должны указываться: формулярные данные испытанных партий СИЗ, даты испытаний и номера анализов, количество образцов (проб), подвергнутых испытаниям, результаты испытаний по всем показателям, выводы о качестве каждой в отдельности партии и заключение испытательной лаборатории.

Непригодные для эксплуатации по результатам периодических лабораторных испытаний СИЗ подлежат списанию из запасов (резервов) ввиду утраты ими защитных и эксплуатационных свойств, если они не подлежат ремонту. Результаты испытаний записываются в паспорта (формуляры) СИЗ.

- Использование СИЗ

Выдача СИЗ из запасов (резервов) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций для обеспечения защиты населения осуществляется на пунктах выдачи СИЗ

по решению соответствующих руководителей органов и организаций с последующим сообщением в территориальные органы МЧС России об изменении объемов накопления в запасах (резервах) СИЗ.

СИЗ, выданные населению на ответственное хранение, используются населением самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской обороны и об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов (резервов) СИЗ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".

5-й вопрос:   «Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении сил ГО и РСЧС, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК»

Технические средства, широко применяемые в настоящее время для выявления и оценки радиационной и химической обстановки, которая может сложиться как в результате применения ядерного и химического оружия, так и вследствие аварий на потенциально опасных объектах, предназначены прежде всего для обеспечения  радиационной и химической безопасности населения.

За последние годы номенклатура этих технических средств значительно расширилась. Основными направлениями разработки и внедрения соответствующих приборов, комплектов, комплексов и установок являются:

-  приборы для оценки ионизирующих излучений (дозиметрические приборы);

- технические средства выявления химической обстановки (средства химической разведки и средства химического контроля).

В этих направлениях, в свою очередь, выделяются различные классы (группы) приборов по предназначению, методам обнаружения, типам детекторов ионизирующих излучений  и опасных химических веществ и т. д.

Целями настоящего занятия являются ознакомление слушателей с классификацией и назначением  вышеупомянутых технических средств, попытаться  систематизировать различные классы (группы) приборов по их функциональному предназначению и возможностям, а также дать краткую техническую характеристику некоторых основных приборов.

Классификация и назначение дозиметрических приборов

По характеру задач, решаемых с помощью дозиметрических приборов, их можно разделить на три группы:

1.Радиационной разведки - для обнаружения радиоактивного заражения местности.  2.Контроля облучения - для измерения величины поглощённых доз                                    гамма- и гамма-нейтронного излучения, полученных населением и личным составом формирований.

3.Контроля радиоактивного загрязнения - для измерения удельных      альфа и бета-  активности проб продовольствия, воды, фуража.

При этом следует отметить, что многие приборы выполняют как функции радиационной разведки, так и контроля радиоактивного загрязнения. Это такие приборы, как ИМД-5,  ДРБП-03, ИМД-1Р, ИМД-2Н, ДП-5В и др.

В настоящее время существует несколько классификаций дозиметрических приборов (по назначению, типу датчиков, виду измеряемого излучения и т.д.), но наиболее применяемая из них - по назначению.

По назначению все эти приборы подразделяются на следующие классы:

- индикаторы радиоактивности - простейшие приборы радиационной разведки; при их помощи решается задача обнаружения излучения и ориентировочной оценки мощности дозы излучений. Эти приборы имеют простейшие электрические схемы со световой или звуковой сигнализацией. С помощью индикаторов можно установить, возрастает мощность дозы или уменьшается;

- рентгенметры (измерители мощности дозы)- предназначены для измерения мощности дозы рентгеновского или γ- излучения. Они имеют диапазон измерения от сотых долей рентгена до нескольких сот рентген в час (Р/ч). Такими приборами являются рентгенметры типа «Кактус», ДП-3Б, ДП-5А(Б,В), ИМД-21Б;

- радиометры (измерители радиоактивности)- применяются для обнаружения и определения степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей, техники, оборудования, сооружений, одежды, обмундирования и т.д. Такими приборами являются бета- гамма-радио-метр «Луч-А», радиометр «Тисс»,  радиометрические установки  ДП-100М,  ДП-100АДМ  и др.;

- дозиметры - предназначены для определения суммарной дозы облучения, получаемой людьми за время нахождения в зоне радиоактивного загрязнения, главным образом γ- излучения. Дозиметры могут быть как в виде автономных приборов (индивидуальные дозиметры), так и входить в комплекты (комплексы) индивидуального дозиметрического контроля. Комплектами индивидуальных дозиметров являются  ДК-0,2, ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11 и др.

Классификация и назначение средств выявления химической обстановки

Все существующие в настоящее время технические средства выявления химической обстановки, складывающейся в результате аварий на химически опасных объектах (ХОО) или применения химического оружия, можно условно разделить на средства химической разведки и средства химического контроля.

Средства (приборы) химической разведки предназначены в основном для добывания сведений о характере, масштабах и степени химического заражения местности, воздушного пространства, акватории и объектов.

Средства химического контроля  предназначены в основном для определения наличия, вида (типа) ОВ и АХОВ в анализируемой пробе воздуха, почвы, воды, продуктах питания, фуража и др.

Однако многие средства позволяют выполнять задачи и химической разведки, и химического контроля (ВПХР, ПХР-МВ, ПГО-11, УПГК и др.), поэтому грань между теми и другими весьма условна.

Необходимо также отметить, что приборы химической разведки и средства химического контроля, применяемые силами ГО, подразделяются на:

переносные (ВПХР, ППХР, ПГО-11, ПХР-МВ);

устанавливаемые на разведывательных машинах (ГСА-1, ПРХР, ГСА-12, ГСП-11, ГСА-13);

лаборатории химического контроля (АЛ-4М, ПХЛ-54, ПХЛ-54М, АЛ-5, «Пчелка-Р», «Пчелка-Н»).

Классификация и назначение средств выявления химической обстановки

Все существующие в настоящее время технические средства выявления химической обстановки, складывающейся в результате аварий на химически опасных объектах (ХОО) или применения химического оружия, можно условно разделить на средства химической разведки и средства химического контроля.

Средства (приборы) химической разведки предназначены в основном для добывания сведений о характере, масштабах и степени химического заражения местности, воздушного пространства, акватории и объектов.

Средства химического контроля  предназначены в основном для определения наличия, вида (типа) ОВ и АХОВ в анализируемой пробе воздуха, почвы, воды, продуктах питания, фуража и др.

Однако многие средства позволяют выполнять задачи и химической разведки, и химического контроля (ВПХР, ПХР-МВ, ПГО-11, УПГК и др.), поэтому грань между теми и другими весьма условна.

Необходимо также отметить, что приборы химической разведки и средства химического контроля, применяемые силами ГО, подразделяются на:

переносные (ВПХР, ППХР, ПГО-11, ПХР-МВ);

устанавливаемые на разведывательных машинах (ГСА-1, ПРХР, ГСА-12, ГСП-11, ГСА-13);

- лаборатории химического контроля (АЛ-4М, ПХЛ-54, ПХЛ-54М, АЛ-5, «Пчелка-Р», «Пчелка-Н»).

Далее рассмотрим принцип действия и основные характеристики некоторых приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.

Приборы радиационной разведки

Индикатор-сигнализатор ДП-6

Наиболее известным и широко применяемым в настоящее время индикатором радиоактивности является   индикатор- сигнализатор  ДП- 64.

Индикатор- сигнализатор  ДП-64 предназначен для постоянного радиационного наблюдения и оповещения о радиоактивной зараженности местности (РАЗМ).

Прибор работает в следящем режиме и обеспечивает звуковую и световую сигнализацию при достижении мощности дозы излучения на местности 0,2 Р/ч.

Время срабатывания не превышает 3с.

Питание прибора - от сети переменного тока с напряжением 127/220 В или от аккумулятора с напряжением 6 В. Прибор работоспособен в интервале температур от -40 до +50˚С и при относительной влажности окружающего воздуха до 98%. Прибор готов к действию через 30с после включения.

Бытовые индикаторы-сигнализаторы

В настоящее время производится большое количество дозиметрических приборов для населения  (так называемых «бытовых дозиметров»), выполняющих функции индикаторов радиоактивности и рентгенметров. Это такие приборы, как: индикатор- сигнализатор  гамма-излучения бытовой ИРГ; дозиметры -  сигнализаторы бытовые «Поиск- 2», «Поиск- 2М»; дозиметры- индикаторы бытовые ДБГБ - 02,  ДОН - 01; сигнализатор- индикатор мощности дозы СИМ - 01Б.

Подробную характеристику см. приложение №3.

Радиометр-рентгенметр ДП-5А (Б,В)

(измеритель мощности дозы)

Радиометр-рентгенметр (измеритель мощности дозы)  ДП-5А предназначен для измерения мощности дозы γ-излучения (уровней γ-излучения) и наличия радиоактивного заражения местности и различных предметов по γ-излучению.

Мощность дозы γ-излучения определяется в мР/ч  или  Р/ч. Прибор измеряет уровни радиации по γ-излучению в диапазоне от 0,05 мР/ч  до 200 Р/ч. Для удобства измерений диапазон разбит на 6 поддиапазонов.

Прибор состоит из следующих составных частей:

- зонд с гибким кабелем;

- измерительный пульт;

- головные телефоны;

- футляр с контрольным источником.

Измеритель мощности дозы ИМД-5  (далее - прибор) предназначен для измерения мощности поглощённой дозы  γ-излучения и обнаружения  β-излучения.

Прибор обеспечивает измерение мощности поглощённой дозы  γ-излучения от 0,05мрад/ч до 200 рад/ч после 1 мин. самопрогрева, а также индикацию плотности потока β-излучения в пределах от 50 до 50 000  β-част./(мин∙см2)  с энергией          2,27 МэВ.

| - прибор; - делитель напряжения; - штанга удлинителя; | - футляр; - два ремня; - ЗИП; | - головные телефоны; - кабель; - укладочный ящик; - техническая документация. |
| --- | --- | --- |

В состав комплекта ИМД-5 входят:

Прибор состоит из измерительного пульта и блока детектирования, соединённого с пультом гибким кабелем длиной 1,2 м. Блок детектирования имеет цилиндрическую форму, герметичен.  В шторку блока вмонтирован контрольный радиоактивный источник. В нижней части прибора имеется отсек для размещения выносного блока питания, используемого при температурах ниже -40°С. Выносной блок вкладывается в карман одежды дозиметриста и таким образом  предохраняется от воздействия низких температур.

Измеритель мощности дозы ИМД-2

Представляет собой прямопоказывающий микропроцессорный прибор для измерения мощности поглощённой дозы  γ-излучения. В зависимости от условий использования выпускается три варианта прибора:

- носимый - ИМД-2Н;

- бортовой - ИМД-2Б;

- стационарный - ИМД-2С.

Область применения:

- для персонала, обслуживающего гамма- и рентгеновские установки;

- для персонала, работающего на АЭС и предприятиях атомной промышленности;

- для контроля радиационного фона и проверки отсутствия опасного для здоровья человека радиоактивного загрязнения веществ и предметов.

Для нас наибольший интерес представляет носимый вариант прибора -      ИМД-2Н. Рассмотрим его подробнее.

В состав прибора входят:

- измерительный пульт;

- футляр батарейный;

- ремень.

Технические данные прибора

Диапазон измерения поглощённой дозы - от 10 мкрад/ч до 1000 рад/ч, разбит на поддиапазоны:

- 10 мкрад/ч- 100 мкрад/ч;

- 100 мкрад/ч- 1000 мкрад/ч;

- 0,1 рад/ч- 1000 рад/ч.

Диапазон рабочих температур- от -50 до +50°С.

Время работы с одним комплектом элементов питания типа А343- 100час.

Дозиметр ДКГ- 02У

Дозиметр ДКГ- 02У  позволяет проводить измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  γ-излучения, количества импульсов от зарегистрированных фотонов (по цифровой шкале), оценку радиационной обстановки с помощью звуковой сигнализации, поиск источника γ-излучения с помощью аналоговой шкалы, пешеходную гамма-съёмку.

Прибор удобен для оперативного контроля при радиационных авариях, т.к. измеряет не только мощность дозы, но и дозу, полученную оператором за время работы. Прибор имеет ударопрочный, влагонепроницаемый пластмассовый корпус.

Дозиметр снабжён  "памятью" на 100 результатов с датой и временем измерения, позволяет вносить в  "память" комментарии, хранит информацию об общей дозе, накопленной за всё время эксплуатации.

Модификация прибора "Арбитр-М" имеет встроенный модуль передачи данных на компьютер. Именно эта модификация рекомендована "Примерными нормами" для оснащения НАСФ и учреждений ГО.

Технические данные прибора

Диапазон измерения МЭД, мкЗв/ч…...………....…….........................0,1—2·106

Диапазон измерения дозы, мЗв……………….............…..........……...01—4·103

Диапазон энергий  γ-излучения, Мэв………….............………      ......0,05—3,0

Диапазон  установки порогов:

по мощности дозы, мкЗв/ч………..............…....   …….………………0,01—999

по дозе, мЗв………………………………...............……........................1— 999

Время измерения текущей МЭД, с…………..........……........................1—35

Напряжение питания (2 эл-та или аккум. типоразмера АА), В............1,8—3,3

Время непрерывной работы, ч……………………………………….....120

Габаритные размеры, мм………………………………………..........…152х82х32

Вес, кг, не более, ……………………………………………...................0,3

Диапазон рабочих температур, °С ………………………...........……...от -20 до +50

Дозиметр-радиометр ДРБП – 03

Дозиметр-радиометр ДРБП – 03 предназначен для измерения:

мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излучений;

амбиентного эквивалента дозы  рентгеновского и γ -излучений;

плотности потока α, β – частиц.

Применяется для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки,  при составлении радиационных карт местности и исследованиях радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения одежды, стен, полов и т.п.

Технические данные прибора

Детектор………...............……………………………...Газоразрядные счётчики

Диапазон измерения:

мощности дозы  γ-излучения, мкЗв/ч………………0,1—3·106

дозы  γ-излучения, мкЗв………………..……….…..10 —1·107

плотности   потока   α – частиц, см -2 · с-1…….…....0,1— 1000 плотности   потока   β – частиц, см -2 · с-1…….........……....0,1— 1000

Время измерения, с…………………………7—40 (в зависимости от канала)

Диапазон установки порогов – 	по всем каналам во всём диапазоне – цифровая

индикация с подсветкой экрана

Вывод информации – звуковая сигнализация при превышении порогов

Диапазон рабочих температур, °С………………………………от -20 до +50

Дозиметр-радиометр ДРБП- 03 функционально является наиболее близким аналогом приборов типа ДП-5. Прибор компактен и лёгок, комплектуется двумя типами блоков детектирования (по γ- и β-излучению); применяемые детекторы- недорогие газоразрядные счётчики. Прибор имеет также головные телефоны со звуковым сигналом, частота которого пропорциональна уровню излучения. Кроме того, прибор имеет отдельные детекторы, расположенные в пульте прибора, определяющие дозу, которую получает оператор за время измерений.

Дозиметр - радиометр ДКГ – 07БС (ИМД – 7)

Бортовой /стационарный дозиметр - радиометр ДКГ – 07БС (ИМД – 7) предназначен для:

измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и            γ-излучений;

амбиентного эквивалента дозы  рентгеновского и  γ-излучений;

оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки   в помещениях и на объектах в качестве стационарного прибора или на спецтранспорте и подвижном составе в качестве бортового прибора.

ДКГ – 07БС является вариантом исполнения дозиметра – радиометра  МКС-07Н. Конструктивно выполнен в виде базового блока в металлическом корпусе и набора выносных блоков детектирования. Встроенные в базовый блок детекторы излучения позволяют  использовать его в качестве самостоятельного прибора.

Технические данные прибора

Диапазон измерения:

- МЭД, мкЗв/ч…................................................…............….……...0,1—1·107

- эквивалентной дозы, мкЗв ……..............……………….……….0,001 —1·104

Основная относительная погрешность измерения,  %.......................±15

Время измерения, с………………………………………………..........10

Установка пороговсрабатывания тревожной сигнализации   –  с шагом 0,1 мкЗв/ч  во всём диапазоне измерения

Вид сигнализации……………………..................………….………..световая, звуковая

Длина соединительного кабеля  пульт – детектор, м………   …..до 100

Питание...……………………….............……..…бортовая сеть 10 – 30 В;  220В, 50Гц

Масса, кг……………………………………….…..........…………...3,0

Диапазон рабочих температур, °С……………...............…………от -40 до +55

Дозиметр-радиометр ДРБП – 03

Дозиметр-радиометр ДРБП – 03 предназначен для измерения:

мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излу-чений;

амбиентного эквивалента дозы  рентгеновского и γ -излучений;

плотности потока α, β – частиц.

Применяется для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки,  при составлении радиационных карт местности и исследованиях радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения одежды, стен, полов и т.п.

Технические данные прибора

Детектор………………...............……………………………...Газоразрядные счётчики

Диапазон измерения:

мощности дозы  γ-излучения, мкЗв/ч………............…………………0,1—3·106

дозы  γ-излучения, мкЗв………………………............…………….…..10 —1·107

плотности   потока   α – частиц, см -2 · с-1…………   ….............……....0,1— 1000

плотности   потока   β – частиц, см -2 · с-1……………  ..........………....0,1— 1000

Время измерения, с…………………………7—40 (в зависимости от канала)

Диапазон установки порогов – 	по всем каналам во всём диапазоне

– цифровая индикация с подсветкой экрана

Вывод информации – звуковая сигнализация при превышении порогов

Диапазон рабочих температур, °С………………………………………от -20 до +50

Дозиметр-радиометр ДРБП- 03 функционально является наиболее близким аналогом приборов типа ДП-5. Прибор компактен и лёгок, комплектуется двумя типами блоков детектирования (по γ- и β-излучению); применяемые детекторы- недорогие газоразрядные счётчики. Прибор имеет также головные телефоны со звуковым сигналом, частота которого пропорциональна уровню излучения. Кроме того, прибор имеет отдельные детекторы, расположенные в пульте прибора, определяющие дозу, которую получает оператор за время измерений.

Дозиметр - радиометр ДКГ – 07БС (ИМД – 7)

Бортовой /стационарный дозиметр - радиометр ДКГ – 07БС (ИМД – 7) предназначен для:

измерения мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и  γ-излучений;

амбиентного эквивалента дозы  рентгеновского и  γ-излучений;

оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки   в помещениях и на объектах в качестве стационарного прибора или на спецтранспорте и подвижном составе в качестве бортового прибора.

ДКГ – 07БС является вариантом исполнения дозиметра – радиометра  МКС-07Н. Конструктивно выполнен в виде базового блока в металлическом корпусе и набора выносных блоков детектирования. Встроенные в базовый блок детекторы излучения позволяют  использовать его в качестве самостоятельного прибора.

Технические данные прибора

Диапазон измерения:

МЭД, мкЗв/ч…....................................…............….….…………...0,1—1·107

эквивалентной дозы, мкЗв ……....……………….……….…….0,001 —1·104

Основная относительная погрешность измерения,  %........................±15

Время измерения, с……………………………….................…………...10

Установка пороговсрабатывания тревожной сигнализации   –  с шагом 0,1 мкЗв/ч  во всём диапазоне измерения

Вид сигнализации………………............………….………..световая, звуковая

Длина соединительного кабеля  пульт – детектор, м………...………..до 100

Питание...………….............……..…бортовая сеть 10 – 30 В;  220В, 50Гц

Масса, кг………………………………...............…………………………...3,0

Диапазон рабочих температур, °С…………….…………………от -40 до +55

Персональный дозиметр ДКГ–03Д «Грач»

Персональный дозиметр ДКГ–03Д «Грач» предназначен для:

измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  γ-излучения;

измерения амбиентного эквивалента дозы  γ-излучения (дозы оператора).

Технические данные прибора

Детектор - газоразрядный счётчик

Диапазон измерения:

МЭД.……………………..................................................0,1мкЗв/ч —1,0 мЗв/ч

эквивалентной дозы..……………………………...........…1,0мкЗв —100Зв

Основная относительная погрешность измерения,  %.......................±15

Чувствительность,  имп./мкЗв………………………… ...20000

Вывод  информации:

– цифровая индикация с подсветкой экрана;

– звуковая  сигнализация (возможно подключение головного телефона)

Время выхода на рабочий режим, с……………………....……...5

Габаритные размеры, мм……………………...........…....……….111х28х73

Масса, кг, не более.….....………………………………   ………...0,2

Рассмотренные выше  дозиметрические приборы ДКГ- 02У,  ДРБП-03       ДКГ – 07БС,  ДКГ – 03Д «Грач» рекомендованы «Примерными нормами» для оснащения НАСФ, лабораторий и защитных сооружений. Перспективными, отвечающими всем требованиям приборами признаны также более новые приборы – МКС - АТ 1117М  и  МКС – У.

Дозиметр - радиометр МКС - АТ 1117М

Носимый комбинированный точный прибор, предназначенный для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, измерения плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязнённых поверхностей, а также для измерения плотности потока нейтронов. Дозиметр - радиометр МКС - АТ 1117М - многофункциональное средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки  и  индикации информации (БОИ) со встроенным счётчиком Гейгера и внешние интеллектуальные блоки детектирования: БДПА - 01, БДПБ - 01, БДПС - 02,      БДКН - 01, БДКГ - 01(03, 04, 05, 09) - всего 9 блоков.

Технические данные прибора

Диапазон измерения:

а) мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излучения с применением блоков:

БОИ……………………………………..............….…..10мкЗв/ч — 100 мЗв/ч

БДПС - 02……………………………..............…….…0,1 мкЗв/ч — 30 мЗв/ч

БДКГ - 01(03, 04, 05, 09)…………………..............….0,03 мкЗв/ч — 10Зв/ч

б) амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излучения с применением блоков:

БОИ…………………………………….   ...............….10мкЗв — 10Зв

БДПС - 02…………………………………...........……0,1мкЗв — 1Зв

БДКГ - 01(03, 04, 05, 09)………………………...    ….0,03мкЗв— 10Зв

в) плотности потока α - частиц с применением блоков:

БДПА – 01………………………….……..............……0,1—105 част./(мин·см2)

БДПС – 02………………………………................…..3 — 106 част./(мин·см2)

г) плотности потока β - частиц с применением блоков:

БДПБ – 01…………………    ………................……...1— 105 част./(мин·см2)

БДПС – 02…………………………................…………10 — 106 част./(мин·см2)

д) мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения с применением блока БДКН – 01…………............……………0,1 мкЗв/ч — 10 мЗв/ч

е) амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения с применением блока БДКН – 01…………………..............………...........…...0,1 мкЗв — 10Зв

ж) плотности потока нейтронов  (БДКН – 01).….0,1— 104 нейтр./(мин·см2)

Основная погрешность измерения, %,  не более:

мощности дозы …………………........…….....................±15

плотности потока………………………………………... ±30

Напряжение питания, В:

от аккумуляторов……………….......……………...…….6

от сети переменного тока………………………...……...220

от сети постоянного тока………………………....……..12

Время непрерывной работы, ч, не менее………………24

Масса БОИ, кг, не более……………………….........…..0,8

Диапазон рабочих температур, °С…......….........…....... от -30 до +50

Дозиметр – радиометр универсальный МКС–У

(общая характеристика)

Дозиметр – радиометр универсальный МКС–У измеряет в широком диапазоне эквивалентную дозу,  мощность эквивалентной дозы рентгеновского и     γ-излучений, а также поверхностную плотность потока β – частиц.

Основная погрешность измерения прибора составляет ±15%, диапазон рабочих температур – от -40 до +55°С. Пульт прибора снабжён жидкокристаллическим дисплеем.

В приборе предусмотрена возможность записи в его «память» до 4096 результатов измерений мощности эквивалентной дозы рентгеновского и 
γ-излучений, а также до 100 номеров контролируемых объектов по β-излучению.

Дозиметр – радиометр универсальный МКС – У

(общая характеристика)

Дозиметр – радиометр универсальный МКС–У измеряет в широком диапазоне эквивалентную дозу,  мощность эквивалентной дозы рентгеновского и     γ-излучений, а также поверхностную плотность потока β – частиц.

Основная погрешность измерения прибора составляет ±15%, диапазон рабочих температур – от -40 до +55°С. Пульт прибора снабжён жидкокристаллическим дисплеем.

В приборе предусмотрена возможность записи в его «память» до 4096 результатов измерений мощности эквивалентной дозы рентгеновского и 
γ-излучений, а также до 100 номеров контролируемых объектов по β-излучению.

Приборы контроля облучения

Приборы этой группы с точки зрения технического исполнения и организации индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) распределяются по двум направлениям:

Комплекты дозиметров (комплексы ИДК), в которых отдельные дозиметры имеют либо общее зарядное устройство, либо общее считывающее устройство.

Индивидуальные дозиметры (как отдельные, автономные технические устройства).

Рассмотрим дозиметры, входящие в комплекты дозиметров (комплексы ИДК).

Комплекты дозиметров (комплексы ИДК)

Комплект дозиметров ДП-22В (ДП-24)

Комплект дозиметров ДП-22В (ДП-24) предназначен для измерения экспозиционных доз γ – излучения. В комплект дозиметров входят:

прямопоказывающие дозиметры ДКП-50А (ДП-22В –50шт.; ДП-24 –5шт.);

зарядное устройство ЗД-5;

футляр;

- техническая документация.

Технические данные дозиметров ДКП-50А

Диапазон измерения экспозиционной дозы при мощностях доз от 0,5 до 200Р/ч,  Р…………………………………………………………            ……….2–50

Приведенная погрешность измерения,  %.............................................±10

Саморазряд,  Р/сут., не более………………………………………......4

Питание………………………………….…два элемента типа 1,6 ПМЦ-У-0,8

Масса дозиметра, г……………………………………………………50

Диапазон рабочих температур,  °С………………     ………………от -40 до +50

Дозиметры заряжаются непосредственно перед их выдачей и перезаряжаются после каждого снятия показаний.

Комплект дозиметров ИД-0,2

Комплект дозиметров ИД-0,2 предназначен для измерения поглощённой дозы  γ – и нейтронного излучения.

Основные технические данные комплекта

Диапазон измерения поглощённой дозы γ – нейтронного излучения при мощности дозы до 50 мрад/с,  мрад.………………….......…..................…………...0 — 200

Основная относительная погрешность измерения, %.……………….    ±20

Зарядка дозиметров — от зарядного устройства ЗД-6 или любого другого источника постоянного напряжения, имеющего плавную регулировку от 180 до 250 В.

Масса, г:

комплекта………………………………......………...................................650

дозиметра ИД-0,2…………………………………  ......….……................32

Диапазон рабочих температур, °С………………............……….......…..от -50 до +60

Комплекс индивидуального дозиметрического контроля ДВГ-02ТМ

Комплекс индивидуального дозиметрического контроля ДВГ-02ТМ с комплектом индивидуальных дозиметров ДТЛ-02 предназначен для:

измерения индивидуального эквивалента дозы γ – излучения;

измерения индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения.

Модернизированная установка ДВГ-02ТМ обеспечивает проведение ИДК внешнего облучения  γ – и  нейтронным излучениями, а также определение доз в коже лица, хрусталике глаза и коже пальцев рук. Считывающее устройство установки совмещено с компьютером, к которому через стандартные разъёмы подсоединяются монитор, клавиатура, принтер и мышь.

Технические данные комплекса

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы γ – излучения (с детекторами ДТГ-4)………………………                                      20мкЗв— 10Зв

Диапазон энергий  γ – излучения,  МэВ.…………………............0,015

Погрешность результатов измерений,  %

- в диапазоне доз до 10мЗв…………………………....…………...30

- в диапазоне доз свыше 10мЗв…………………………....………15

Температура нагрева детекторов при снятии показаний,  °С……до 400

Число циклов использования детекторов, не менее…………..…500

Масса комплекса, кг………………………………  ……..….........15

Индивидуальные дозиметры ДТЛ-02, применяемые в комплексе, в зависимости от назначения могут снаряжаться следующими термолюминесцентными детекторами:

ДТГ-4;

ТЛД-1011;

ТЛД-1011(Т);

ТЛД-500К;

и др.

Индивидуальные дозиметры

Индивидуальный  дозиметр ДКГ – 05Д

Индивидуальный  дозиметр ДКГ – 05Д (прямопоказывающий электронный дозиметр для контроля дозовой нагрузки) предназначен для измерения:

-  текущего индивидуального эквивалента дозы;

-  мощности  индивидуального эквивалента дозы.

Особенности и основные технические данные прибора:

запоминание в энергонезависимой памяти до 1900 историй накопления доз;

двусторонняя инфракрасная связь со считывающим устройством либо с компьютером;

персонал без права доступа не может вмешаться в работу дозиметра;

плавная установка порогов по дозе и мощности дозы во всём диапазоне измерения;

звуковая и световая сигнализация превышения порогов по дозе, мощности дозы, превышения пределов измерения, разряда элементов питания.

Прибор выполнен в герметичном корпусе из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном кармане и может работать со следующим дополнительным оборудованием:

считывающее устройство УС-05С;

считывающее устройство УС-05;

зарядное устройство на 27 дозиметров;

программное обеспечение: «АСИДК»;

«Внесистемный пользователь; «Метролог».

Прибор выполнен в герметичном корпусе из ударопрочной пластмассы с клипсой для крепления в нагрудном кармане и может работать со следующим дополнительным оборудованием:

Питание прибора………..............                     .......встроенный  Ni–Mn аккумулятор

Габаритные размеры, мм………………………..........…….……95х47х24

Масса, г……………………………….....….…………………..................90

Индивидуальные дозиметры рентгеновского и гамма излучения ДКГ - РМ 1621  (ДКГ - РМ 1621А)

ДКГ - РМ 1621 (ДКГ - РМ 1621А) – профессиональные дозиметры, предназначенные для измерения:

индивидуальной эквивалентной дозы рентгеновского и  γ- излучений;

мощности индивидуальной эквивалентной дозы рентгеновского и   γ-излучений.

Пределы измерения – от самых низких значений естественного фона до 1 Зв/ч в широком энергетическом диапазоне.

Пределы измерения – от самых низких значений естественного фона до 1 Зв/ч в широком энергетическом диапазоне.

Особенности и основные технические данные прибора:

- предусмотрена установка двух независимых порогов сигнализации по ЭД и МЭД, превышение которых сопровождается различными звуковыми сигналами. При этом на дисплее автоматически отображается величина, порог которой превышен;

- запоминание в энергонезависимой памяти до 1000 историй результатов измерений, в т.ч. дозы, их мощности , все случаи превышения установленных порогов сигнализации и др. информация;

- люминесцентная подсветка, дающая возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.

Герметичный, ударопрочный корпус позволяет использовать прибор в неблагоприятных условиях эксплуатации и при необходимости проводить его дезактивацию.

Детектор……………………….........................………….счётчик  Гейгера – Мюллера

Диапазон измерения МЭД:

- РМ1621………………………………......…………0,1мкЗв/ч—0,1Зв/ч

- РМ1621А………………….......................…………..0,1мкЗв/ч—1Зв/ч

Диапазон индикации МЭД:

- РМ1621…………………………......…….……0,01мкЗв/ч—0,2Зв/ч

- РМ1621А……………………………   ………..0,01мкЗв/ч—2Зв/ч

Диапазон измерения эквивалентной дозы...…………...........……1мкЗв—9,99Зв

Диапазон индикации эквивалентной дозы ……...................  …...0,01мкЗв—9,99Зв

Основная относительная погрешность измерений ЭД,  %............±15

Диапазон регистрируемых энергий…………….....................…….10КэВ—20МэВ

Питание  –  один элемент .......................................PANASONIC POWER LINE LR6 AA

Время непрерывной работы от одного элемента,  мес.….………12

Габаритные размеры,  мм…………………………………………87х72х35

Масса, г………………………………………………..................  ..150

Диапазон рабочих температур, °С………………......................….от - 40 до +60

Рассмотренные выше  дозиметрические приборы ДКГ- 02У,  ДРБП-03       ДКГ – 07БС,  ДКГ – 03Д «Грач» рекомендованы «Примерными нормами» для оснащения НАСФ, лабораторий и защитных сооружений. Перспективными, отвечающими всем требованиям приборами признаны также более новые приборы – МКС - АТ 1117М  и  МКС – У.

Дозиметр – радиометр альфа-бета-гамма

и нейтронного излучения МКС-АТ 1117М

Носимый комбинированный точный прибор, предназначенный для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, измерения плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязнённых поверхностей, а также для измерения плотности потока нейтронов. Дозиметр - радиометр МКС - АТ 1117М - многофункциональное средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки  и  индикации информации (БОИ) со встроенным счётчиком Гейгера и внешние интеллектуальные блоки детектирования: БДПА - 01, БДПБ - 01, БДПС - 02,      БДКН - 01, БДКГ - 01(03, 04, 05, 09) - всего 9 блоков.

Технические данные прибора

Диапазон измерения:

- мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излучения с применением блоков:

- БОИ……………………………..............….…..10мкЗв/ч — 100 мЗв/ч

- БДПС - 02……………………..............…….…0,1 мкЗв/ч — 30 мЗв/ч

- БДКГ - 01(03, 04, 05, 09)…………………......0,03 мкЗв/ч — 10Зв/ч

- амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и γ-излучения с применением блоков:

- БОИ………………………………………..…… 10мкЗв — 10Зв

- БДПС - 02…………………………………..……0,1мкЗв — 1Зв

- БДКГ - 01(03, 04, 05, 09)………………………..0,03мкЗв— 10Зв

- плотности потока α - частиц с применением блоков:

- БДПА – 01………………………….……............0,1—105 част./(мин·см2)

- БДПС – 02……………………………….............3 — 106 част./(мин·см2)

- плотности потока β - частиц с применением блоков:

- БДПБ – 01…………………………................….1— 105 част./(мин·см2)

- БДПС – 02…………………………................…10 — 106 част./(мин·см2)

- мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения с применением блока БДКН – 01………….........................…0,1 мкЗв/ч — 10 мЗв/ч

- амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения с применением блока БДКН – 01…………………..............…………………......0,1 мкЗв — 10Зв

- плотности потока нейтронов  (БДКН – 01).…          .0,1— 104 нейтр./(мин·см2)

Основная погрешность измерения, %,  не более:

- мощности дозы ………………………...... ........±15

- плотности потока……………........…………... ±30

Напряжение питания, В:

- от аккумуляторов……………………………….6

- от сети переменного тока………………………220

- от сети постоянного тока………………………12

Время непрерывной работы, ч, не менее……………….…24

Масса БОИ, кг, не более………………………………....   .0,8

Диапазон рабочих температур, °С…………………........... от -30 до +50

Дозиметр – радиометр универсальный МКС – У

(общая характеристика)

Дозиметр – радиометр универсальный МКС–У измеряет в широком диапазоне эквивалентную дозу,  мощность эквивалентной дозы рентгеновского и     γ-излучений, а также поверхностную плотность потока β – частиц.

Основная погрешность измерения прибора составляет ±15%, диапазон рабочих температур – от -40 до +55°С. Пульт прибора снабжён жидкокристаллическим дисплеем.

В приборе предусмотрена возможность записи в его «память» до 4096 результатов измерений мощности эквивалентной дозы рентгеновского и  γ-излучений, а также до 100 номеров контролируемых объектов по β-излучению.

Приборы контроля радиоактивного

загрязнения (радиометры)

Как было отмечено выше, функции контроля радиоактивного загрязнения в большей  или меньшей степени могут выполнять многие дозиметрические приборы,  в т.ч.  те, о которых говорилось в подразделах 3.1, 3.2. В данном подразделе будут рассмотрены комбинированные приборы, предназначенные в основном для контроля радиоактивного загрязнения (переносной вариант).

Универсальный  радиометр  РУП – 1

Носимый универсальный радиометр типа РУП-1 предназначен для:

- обнаружения и измерения степени загрязнённости α, β–активными веществами поверхностей;

- определения мощности дозы  γ – излучения;

- определения плотности потока тепловых и быстрых нейтронов.

В состав комплекта входят:

- измерительный пульт;

- гамма-датчики  I и II;

- альфа–и  бета – датчики быстрых и тепловых нейтронов;

- телескопическая штанга.

Технические данные прибора

Детекторы:

- для регистрации β-излучения……………….............................счётчик типа СБТ-10

- для регистрации γ-излучения  –  счётчики типов СИ-13Г (датчик I)  и СИ-3БГ (датчик II);

Диапазон измерения:

- плотности потока  α-частиц,  част./(мин·см2)……….............……….0,5—20000

- плотности потока  β-частиц,  част./(мин·см2)…………................……5—50000

- мощности дозы  γ-излучения,  мкР/с:

- для датчика I…………………………………………............................…0,2—1000

- для датчика II………………………..…………………..........................    2—10000

Погрешность измерения,  %, не более……………..............…………...….±20

Питание – от сети переменного тока 220В или от источников постоянного тока    (4 аккумулятора типа СЦС-1,5)

Масса прибора с датчиком, кг, не более…………………………................4,3

Диапазон рабочих температур, °С……………………..........……..............от - 25 до +50

Прибор можно использовать в лабораториях для определения загрязнённости продуктов питания и фуража, а также для ведения радиационной разведки при уровнях радиации до 36 Р/ч.

Бета – гамма радиометр  ГБР- 3

Бета-гамма радиометр ГБР-3 предназначен для измерения:

- загрязнённости поверхностей  β-активными частицами;

- мощности дозы  γ-излучения

В состав прибора входят:

  - измерительный пульт;

  - бета-гамма – датчик;

  - дополнительный гамма-датчик;

  - зарядное устройство для аккумуляторов

Технические данные прибора

Детекторы:

- для регистрации β-излучения……..………..……….счётчик типа СБТ-11

- для регистрации γ-излучения………........………….счётчик типа СИ-13Г

Диапазон измерения:

- плотности потока  β-частиц,  част./(мин·см2)………….....…100—106

- мощности дозы γ-излучения, мР/ч …………………..............0,2—2·103

Допустимый внешний  γ-фон при  измерении β-излучений, мР/ч……..   200

Питание – ........................ от двух элементов типа КБ-1 или аккумулятора типа СЦС-5

Габаритные размеры пульта, мм………………………….........…............150х95х170

Масса прибора, кг, не более………………………….................…………2,2

Диапазон рабочих температур, °С………………...............…….………от - 40 до +50

Наличие автоматической компенсации гамма-фона до 200мР/ч позволяет измерять загрязнённость поверхностей непосредственно вблизи зоны заражения.

Прибор ГБР-3 можно использовать для ведения радиационной разведки при уровнях радиации до 100 Р/ч.

6-й вопрос: Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийных химически опасных веществ. Практическая работа с приборами химической разведки.

Войсковой  прибор химической разведки ВПХР

Войсковой  прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения в воздухе, на местности, вооружении, военной технике и снаряжении отравляющих веществ (ОВ):

| - зарина; - зомана; - иприта; | - фосгена; - синильной кислоты; - хлорциана, |
| --- | --- |

а также паров Vx  и  Bz  в воздухе.

Прибор состоит из:

- корпуса с крышкой  и размещённых в них:

- ручного насоса 1;

- насадки к насосу 4;

- бумажных кассет с индикаторными трубками (ИТ)  11;

- противодымных фильтров 5;

- защитных колпачков 3;

- электрического фонаря 7;

- грелки для подогрева ИТ 9  со штырём 10  и патронами 6;

- лопатки 8;

- инструкции-памятки по работе с прибором ;

- инструкции-памятки по определению ОВ типа зомана в воздухе.

Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха через ИТ.

Насадка к насосу используется при определении наличия стойких ОВ на местности и различных объектах, а также в пробах сыпучих продуктов.

Индикаторные трубки предназначены для определения ОВ и представляют собой запаянные с двух сторон стеклянные цилиндры, внутри которых помещены наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. В комплекте прибора имеются три вида ИТ, находящихся в кассетах по 10 шт.:

- две кассеты с одним красным кольцом и одной красной точкой - для определения зарина, зомана,  Vx  (трубки ИТ-44);

- одна кассета с тремя зелёными кольцами - для определения фосгена, синильной кислоты и хлорциана  (трубки ИТ-45);

- одна кассета с одним жёлтым кольцом - для определения иприта          (трубки ИТ-36).

Противодымные фильтры используются при определении ОВ в дыму, малых количеств ОВ в почве и в сыпучих материалах, а также при взятии проб дыма.

Грелка предназначена для нагревания ИТ при определении ОВ при пониженных температурах окружающего воздуха.

Кроме  рассмотренных  выше ИТ (Индикаторные трубки) которыми прибор комплектуется в обязательном порядке прежде всего для определения боевых ОВ в случае применения химического оружия, можно укомплектовать ВПХР индикаторными трубками для определения АХОВ. Характеристики некоторых ИТ для определения АХОВ даны в

Войсковой  прибор химической разведки нового поколения  ПХР - ГО

(общая характеристика)

Войсковой  прибор химической разведки нового поколения  ПХР-ГО предназначен для обнаружения и определения в воздухе и на различных поверхностях ОВ, АХОВ и продуктов основного органического синтеза на основе использования плоских индикаторных элементов, входящих в комплект прибора.

Питание прибора может осуществляться от:

  - аккумуляторной батареи;

  - бортовой сети автомобиля;

  - бытовой электрической сети.

Универсальный газоанализатор УГ-2

Универсальный газоанализатор УГ-2 предназначен для определения в воздухе концентраций АХОВ и вредных веществ:

  - аммиака;

  - хлора;

  - окиси углерода;

  - сероводорода;

  - окислов азота;

  - других АХОВ и вредных веществ.

Прибор обеспечивает определение концентраций газов (паров) в воздухе производственных помещений с содержанием пыли не более 40мг/м3,  температуре от  +10 до +30°С  и относительной влажности не более  98%.

В комплект прибора входят:

- воздухозаборное устройство с 3-мя штоками;

- измерительные шкалы;

- индикаторные трубки;

- ампулы с индикаторным порошком;

- набор принадлежностей;

- паспорт.

Индикаторные трубки представляют собой стеклянные цилиндры длиной   90±2 мм и с внутренним диаметром 2,5 мм, заполняемые перед измерениями индикаторным порошком в соответствии с инструкцией.

Принцип работы УГ-2 основан на измерении интенсивности окраски слоя индикаторного порошка в трубке после просасывания через неё исследуемого воздуха воздухозаборным  устройством.

Погрешность показаний прибора - не более  ±10% от верхнего предела каждой шкалы определяемого газа (пара).

Масса прибора - 1,2 кг.

Газоанализатор  "Колион - 1"

Газоанализатор  "Колион-1" предназначен для измерения содержания в воздухе рабочей зоны паров:

- углеводородов;

- нефти и нефтепродуктов;

- органических растворителей;

- спиртов;

- три- и тетрахлорэтилена;

- аммиака;

- других АХОВ и вредных веществ посредством фотоионизационного детектора (ФИД).

Особенности и основные технические данные прибора

В газоанализаторах модификаций  Колион-1В-02/03/04  установлены два типа детекторов: ФИД  и  электрохимические. В зависимости от вида электрохимического детектора соответствующие модели прибора определяют концентрации
(в диапазонах,  мг/м3):

- оксида углерода - "Колион - 1В-02"………........................……..(0—300);

- сероводорода - "Колион - 1В-03"…………….......................……(0—30);

- двуокиси азота - "Колион - 1В-04"……………................……….(0—10).

Анализируемый воздух непрерывно прокачивается через детекторы с помощью встроенного компрессора. Значения концентраций в мг/м3  представляются в цифровом виде на ЖК-индикаторе.

Прибор оснащён сигнальным устройством, обеспечивающим звуковую и световую сигнализацию при превышении установленного уровня концентрации.

Время измерения (при длине пробоотборника 1м), с, не более……….3

Время работы от аккумуляторов, ч, не менее………………    ………...6

Габаритные размеры, мм………………… …………............…………...65х205х180

Масса, кг…………………………………………….............………………1,3

Диапазон рабочих температур, °С………………………...........……….....от -20 до +45

Газоанализатор  "Колион - 701"

Газоанализатор  "Колион -701" предназначен для:

                - обнаружения утечек и выбросов хлора;

                - измерения концентраций хлора в воздухе.

Прибор является средством экспресс-анализа и сигнализации и состоит из:

                - пробника;

                - измерительного блока;

                - градуировочного блока.

Особенности и основные технические данные прибора

Анализируемый воздух с помощью побудителя расхода воздуха (входит в состав пробника) прокачивается через детектор, в котором генерируется электрический ток. Сила тока пропорциональна концентрации хлора в воздухе. Электрический сигнал измеряется цифровым вольтметром (входит в состав измерительного блока).

Градуировочный блок  предназначен для проверки работоспособности и градуировки прибора. В этом блоке установлен твердотельный  электрохимический генератор тока.

Детектор ............................................... –  твердотельный  электрохимический элемент

Диапазон измерения,  мг/м3………………………………………….0,5—20

Напряжение питания, В…………………………...............…………12—15

Время выдачи сигнала, с, не более……………...............………......90

Масса,  кг:      - с укладочным ящиком………………….................до 4

- без укладочного ящика…………………................2,5

Габаритные размеры  измерительного блока , мм…….......….…..67х200х180

Диапазон рабочих температур, °С………………………...............от -15 до +45

Средства химического контроля

Комплект - лаборатория   "Пчёлка-Р" ("Пчёлка-Н")

Комплект - лаборатория   "Пчёлка-Р" предназначена для экспресс-контроля химических загрязнений окружающей среды (воздуха, воды, почвы). Контроль труднодоступных мест проводится через телескопический и погружной зонды длиной до 10 м, с использованием встроенного микронасоса.

Комплект - лаборатория   "Пчёлка-Н"  предназначена для анализа природных вод любой степени минерализации (включая морские воды) и сточных вод (включая промышленные стоки) на содержание нефтепродуктов

Габаритные размеры комплекта, мм, не более…………………400х300х80

Масса, кг, не более………………………………………………...3

Определение  вредных веществ с использованием тестов производится с  ориентировочной величиной относительной погрешности ±50%.

- Используемая ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Постановление правительства РФ от 27.04. 2000  № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"
(вместе с "СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ-99/2010. Санитарные правила и нормативы...")

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН2.6./2523-09. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2009.

7. Приказы МЧС России:

- от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения СИЗ»;

- от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введение в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов РХРиК».

8.  Руководство по организации и проведению дозиметрического контроля в МЧС России. -М., 2011 (стр.4-12).

9.  Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО – М.: ВИМО, 1981.

10. Руководство по специальной обработке - М.:Воениздат, 1992.

11. Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки ГО». Штаб ГО СССР. - М.: Воениздат, 1980.

12. Н.Т.Максимов «Радиационные загрязнения и их измерение».  Учебное пособие - М.: Энергоатомиздат, 1989 (стр. 20-29, 68-102, 130-139).

13. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера (под общей редакцией Г.Н. Кириллова) – М., 2007           (стр. 199-220

14. В.С.Исаев. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Учебное пособие – М.: Библиотечка «Военные знания», 2003 (стр. 18-23, 28-32) (стр. 385-405).

15. Методические рекомендации по защите населения в зонах возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера. - М.: МЧС, 2005.

23.08.2024