Тема №8

«Организация инженерной защиты населения и работников организаций»

Введение

Инженерная защита населения и территорий - это комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий проводимых заблаговременно, а также в оперативном порядке и направленных на предотвращение или максимальное снижение потерь населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время путем укрытия их в защитных сооружениях (ЗС).

Инженерная защита населения реализуется посредством строительства системы коллективных средств защиты, расположение и вместимость которых соответствует требованиям своевременного заполнения их населением, нуждающимся в укрытиях от угроз военного времени и поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, а защитные свойства отвечают требованиям, сохранения жизни, здоровья и работоспособности укрывшимся людям в течение гарантированного срока их пребывания в этих сооружениях, включая - период экстремальных воздействий, представляющих смертельную опасность для незащищенных субъектов.

Инженерная защита населения и территорий планируется и осуществляется на основе:

- оценки поражающих факторов возможной опасности;

- учета категорий защищаемого населения;

- Результатов инженерно-геодезических, геологических,   гидрометеорологических изысканий;

- схем и планов инженерной защиты территории;

- учета особенностей использования территории

К основным мероприятиям инженерной защиты населения, территорий и населенных пунктов в условиях ЧС относят:

- укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) или в приспособленных под защитные сооружения помещениях жилых, общественных и производственных зданий;

- предотвращение проливов АХОВ путем обваловки или заглубления емкостей с АХОВ;

- проведение защитных мероприятий путем строительства и эксплуатации защитных сооружений от опасных природных явлений и процессов.

Таким образом, инженерная защита населения является обязательной составляющей комплекса мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера.

Нормативно-правовая база в области инженерной защиты населения

Задать вопрос слушателям: какие постановления и приказы в области инженерной защиты населения вы знаете? Заслушать 2-3 ответа.

В настоящее время мероприятия инженерной защиты регламентируются рядом документов, основными из которых являются:

1. Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов ГО » в редакции ППр РФ 18.07.2015 года №737

Определяет порядок (правила) создания в мирное время, период мобилизации и в военное время на территории РФ убежищ и иных объектов ГО.

2. Постановление Правительства РФ от 23.04.1999 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями»

С правопреемником приватизируемого предприятия заключается договор о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны.

Защитные сооружения, предназначенные для укрытия населения по месту жительства, по решению органов государственной власти, в ведении которых они находятся, могут передаваться по договору предприятиям и организациям, ответственным за их содержание, для использования в народно - хозяйственных целях.

3.	Строительные нормы и правила (СНиП) II-11-77* «Защитные сооружения ГО. Нормы проектирования».

Устанавливает нормы проектирования, объемно-планировочные и конструктивные решения вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений.

Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых  защитных сооружений гражданской обороны (убежищ  и противорадиационных укрытий), размещаемых   в приспосабливаемых  для  этих целей помещениях  производственных, вспомогательных, жилых  и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ  в заглубленных или возвышающихся  сооружениях

4. СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО».

Определяет нормы, которые должны выполняться при приемке ЗС ГО, их содержания и эксплуатации в мирное время.

5. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

При  проектировании   инженерной  защиты  территории   от  затопления          и    подтопления   надлежит   разрабатывать    комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и  подтопления территорий.

Защита территории   населенных пунктов,  промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских,      градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных  объектов,   зон  отдыха  и   других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

6.	СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

Определяет основные положения о приемке объектов ГО и эксплуатацию. В соответствии с их положениями (п.п. 1.3.,1.4.) назначаются рабочие и государственные приемочные комиссии, составляющие соответствующие акты приемки.

7. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО».

Определяет (п. 2.1.), что основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО). С целью укрытия населения должно осуществляться планомерное накопление необходимого фонда ЗС ГО: убежищ и противорадиационных укрытий, которые в мирное время должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Проектирование инженерно-технических мероприятий ГО (ИТМ ГО) и ЗС НР (п.п. 1.9., 2.5.) осуществляется в соответствии со СНиПами и другими нормативными документами, разработанными и утвержденными Госстроем России. ИТМ ГО разрабатываются и включаются в соответствующие планировочные и проектные материалы и сводятся в отдельном разделе.

8. Приказ МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9. Инструкция о порядке списания с учета пришедших в негодность защитных сооружений ГО.

Введена в действие в целях сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, исключения случаев необоснованного и преждевременного списания их с учета. Определяет порядок и условия списания с учета предприятий пришедших в негодность ЗС ГО, состав, порядок создания и работы комиссии по их списанию, а также требования к оформлению, согласованию и утверждению документации на их списание с учета.

10. Приказ МЧС России от 21.07.2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

Настоящий   Порядок   содержания   и   использования   защитных   сооружений гражданской обороны в мирное время определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны в  мирное время

11.  Постановление Правительства РО  от 14.05.2012 № 375 «О мерах по охранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Ростовской области».

В целях сохранения и рационального использования защитных сооружений (ЗС) гражданской обороны (ГО) на территории Ростовской области Правительство Ростовской области постановило:

1. ДПЧС Ростовской области:

1.1. Организовывать создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС и других объектов ГО Ростовской области.

1.2. Организовать ведение в установленном порядке учета существующих и создаваемых объектов ГО на территории Ростовской области.

В случае выявления ЗС ГО, в отношении которых отсутствуют лица, ответственные за их хранение, принимать меры по определению соответствующих лиц с целью заключения с ними в установленном порядке договоров о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества ГО, а также на выполнение мероприятий ГО.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области:

2.1. Организовать поддержание в установленном порядке в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению ЗС и других объектов ГО, расположенных на территории муниципального образования.

2.2. Организовать ведение учета существующих и создаваемых объектов ГО на территории муниципального образования.

2.3. Определить общую потребность ЗС ГО муниципального образования в соответствии с требованиями норм по укрытию установленных категорий населения.

2.4. Исключить случаи неправомерного снятия с учета и сдачи в аренду ЗС ГО, находящихся в их ведении.

2.5. В городских округах, отнесенных к группам по ГО, организовать работу по передаче в муниципальную собственность ЗС ГО, предназначенных для размещения в них пунктов управления органов местного самоуправления (оборудованных как пункты управления).

2.6. Рассматривать ежегодно на суженных заседаниях вопросы, связанные с накоплением, сохранением и рациональным использованием ЗСГО на территории муниципальных образований Ростовской области.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, имеющих на балансе объекты ГО:

3.1. Обеспечить сохранность объектов ГО и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению.

3.2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области - руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В.

Требования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны к защите населения

Основным документом, регламентирующим содержание и проведение  мероприятий инженерной защиты населения, является СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите населения являются:

- накопление и содержание фонда защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО);

- подготовка к строительству быстровозводимых ЗС ГО;

- прогнозирование инженерной обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС;

- подготовка систем водоснабжения к работе в условиях ЧС;

- подготовка и содержание дорожной сети;

- подготовка к светомаскировке населенных пунктов и организаций;

- подготовка инженерно-технических служб и формирований.

Требования Норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО) должны выполняться при проектировании и проведении ИТМ ГО на всей территории страны.

ИТМ ГО должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, то есть в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

Важность и своевременность проведения ИТМ ГО определяется принадлежностью объекта к соответствующей группе по предназначаемым приоритетам поражения

Таким образом, основой формирования общегосударственного и территориальных комплексов мероприятий по организации инженерной защиты населения является зонирование территории страны по видам и степени возможной опасности для населения, проживающего на этих территориях.

СНиП 2.01.51-90 дает характеристику зон на территории субъектов РФ, которые могут возникнуть в результате применения современных средств поражения и определяет требования по строительству ЗС в них.

Используя таблицу № 1 разъяснить слушателям требования норм и инженерно-технических мероприятий ГО  (СНиП 2.01.51-90), какая обстановка может сложиться на территории субъекта Федерации, где и какие защитные сооружения необходимо строить:

.

Требования норм ИТМ ГО

по строительству ЗС ГО в различных зонах поражения (заражения)

(СНиП2.01.51-90)

|  |  |  | безопасный район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона возможного опасного радиоактивного заражения |  |  | Зона возможного сильного радиоактивного | Зона возможного умеренного радиоактивного |  |
| Зона возможных разрушений |  |  | заражения | заражения |  |
| Зона возможных сильных разрушений | Зона возможных слабых разрушений |  |  |  |  |
| Рф >0,3кгс/м2 | Рф 0,1- 0,3 кгс/м2 |  |  |  |  |
|  | 7 км | 20 км | 100 км | хоо 5 км | Зона опасного химичес-кого зара-жения ! |
| убежища не ниже А- | ПРУ П1; П3 | ПРУ П2; П4 | ПРУ П4; П5 | ПРУ П6;П7 |  |
|  | Проектная граница застройки города отнесенного к группам по ГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона катастрофического затопления |  |  |

- территория с расположенным на ней категорированным городом или объектом особой важности, на которой может возникнуть ΔРф (избыточное давление во фронте ударной волны) равное 0,1 кгс/см2 и более составляет зону возможных разрушений;

- часть территории зоны возможных разрушений в пределах которой ΔРф равно 0,3 кгс/см2 и более составляет зону возможных сильных разрушений (она совпадает с границей проектной застройки города);

- территория, заключенная между границами зоны возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений составляет зона возможных слабых разрушений (внешняя ее граница на расстоянии 7 км от границы проектной застройки города);

- зона возможных разрушений с прилегающей к этой зоне полосой территории шириной 20 км составляет зону возможного опасного радиоактивного заражения;

- полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного р/а заражения, составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения;

- территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны массовые потери людей, разрушения зданий и сооружений, повреждение или уничтожение других материальных ценностей, составляет зону возможного катострофического затопления (ЗКЗ);

- территория в пределах административных границ субъектов федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует  безопасный

- Безопасный район– это территория в пределах административных границ области, расположенная вне зоны возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, вне зон возможного опасного радиоактивного заражения и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения.

Наиболее важную роль в обеспечении проведении инженерной защиты населения играют защитные сооружения ГО (убежища и противорадиационные укрытия), фонд которых был создан для защиты населения от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Эти сооружения могут быть успешно использованы для защиты населения в условиях некоторых ЧС природного и техногенного характера. Универсальность ЗС заложена в самом его определении:

Защитное сооружение (ЗС) - это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий катастроф на потенциально опасных объектах либо стихийных бедствий в районе размещения этих объектов, а также воздействия современных средств поражения (ГОСТ Р22.0.02-04).

Убежища создаются:

для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций.

Защита рабочих и служащих (НРС) объектов  и  категории по ГО и других объектов экономики, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в городах, не отнесенных к группам по ГО, поселках и сельских населенных пунктах, и населения эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в ПРУ.

(СПРАВКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: Наибольшая рабочая смена объектов, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметичности и возвышающимся аварийно вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимыми в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров).

Защитные сооружения ГО, их классификация и назначение, порядок приведения в готовность к приему укрываемых

Задать вопрос слушателям: у кого в организации есть защитные сооружения, как они классифицируются по защитным свойствам.

Принята следующая классификация защитных сооружений:

По назначению:

- для укрытия населения;

- для размещения органов управления ГО (пунктов управления, узлов связи и др.).

По защитным свойствам:

Защитные сооружения классифицируются на убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ),  укрытия.

По срокам строительства:

Защитные сооружения могут быть построенными заблаговременно и быстровозводимыми.

По времени возведения – заблаговременно возводимые,  строящиеся в основном в мирное время, и быстровозводимые  (с упрошенным оборудованием) на свободных площадках.

По месту расположения убежища подразделяются на:

- Отдельно  стоящие,

- строящиеся вне зданий и сооружений;

- встроенные,

- расположенные в подвалах и первых этажах зданий и сооружений;  оборудуемые в горных  выработках (угольных, рудных, соляных,  известковых, гипсовых) и естественных  полостях;  - при возведении в особых условиях — в северной строительно-климатической  зоне,

- зоне возможных затоплений,

- зонах размещения атомных энергетических и химически опасных объектов, а также:

- на предприятиях с пожаро- и взрывоопасными технологиями;

- в подземных сооружениях городского строительства – пешеходные и транспортные тоннели, заглубленные гаражи, коллекторы.

По материалу конструкций и конструктивным решениям убежища могут быть:

- из лесоматериалов;

- комплексные;

- с каменными (блочными) стенами;

- тканевые и тканекаркасные;

- металлические и железобетонные;

- из конструкций заводского изготовления;

- из местных материалов.

Железобетонные, в свою очередь, делятся на:

- сборные,

- монолитные

- сборно-монолитные

По вертикальной посадке:

- заглубленные (подвальные);

- полузаглубленные (полуподвальные);

- возвышающиеся (встроенные в первые этажи зданий)

По этажности – одноэтажные и многоэтажные.

По вместимости:

- малой вместимости (до 150 чел.)

- средней (150—600 чел.)

- большой (600—5000 чел.)

При возведении убежищ вместимостью более 1000 человек заметно снижается стоимость строительства в расчете на одного укрываемого.

По обеспечению фильтровенетиляционным оборудованием:

- ЗС, обеспеченные ФВО промышленного изготовления;

- ЗС, обеспеченные простейшими ФВО.

Системы вентиляции убежищ обеспечивают воздухоснабжение  укрываемых в двух режимах:

- чистой вентиляции (режим I);

- фильтровентиляции (режим II).

В местах, где возможна загазованность приземного воздуха вредными веществами и продуктами горения, предусматривается режим полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (режим III) и созданием подпора.

По использованию в мирное время:

- используемые в интересах экономики и обслуживания населения

- неиспользуемые.

Используемые убежища делятся на:

- производственные помещения;

- складские помещения;

- культурно-досуговые  помещения

- ремонтных бригад и дежурного персонала

- вспомогательные помещения

- лечебных учреждений;

- помещения бытового обслуживания и торговли;

- спортивные помещения;

- гаражи;

- стоянки;

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные);

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели коллекторы.

По принадлежности — в государственной собственности и в личной собственности.

УБЕЖИЩА

Убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

Они должны обеспечивать непрерывное пребывание укрываемых людей, не менее 2-х суток. (В защитных сооружениях, размещающихся при атомных электростанциях и других особо опасных объектах, продолжительность автономного пребывания до 5 суток.)

(Справка для преподавателя:

уровни радиации не остаются постоянными: через  7 часов после ядерного взрыва они уменьшаются в 10 раз, одни  сутки 49 раз, двое суток 100 раз, две недели 1000 раз).

Размещают защитные сооружения  таким образом, чтобы они находились  на расстоянии от зданий и сооружений, в которых находится  население, подлежащее укрытию, не превышающем радиуса сбора (Rсб) укрываемых, установленного для указанных зданий и сооружений (400-500м.).

ЗС  должны быть максимально приближены к местам нахождения людей и максимально удалены от ѐмкостей с АХОВ, радиоактивными, пожаро- и взрывоопасными веществами и другими опасными объектами. Защитные сооружения ГО должны строиться в местах наибольшего сосредоточения людей.

Их следует размещать на территории объектов, в жилых районах населѐнных  пунктов согласно схеме размещения ЗС. Такие схемы разрабатываются  в составе генеральных планов населѐнных пунктов и предприятий, в технических проектах застройки микрорайонов и кварталов.

Защита укрываемых от воздействия  ударной  волны  обеспечивается прочными ограждающими конструкциями и установкой противовзрывных устройств.

Противовзрывные устройства предназначены для защиты  вентиляционных систем от воздействия ударной волны.  Они автоматически, под действием ударной волны, перекрывают  вентиляционные шахты или воздуховоды и обеспечивают защиту от проникания волны в убежище.

Защита от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических средств достигается путем оснащения систем  фильтровентиляции специальным оборудованием (противопыльными фильтрами, фильтрами поглотителями).

Система очистки воздуха в убежище работает, как правило, в двух режимах: чистой вентиляции  и  фильтровентиляции.

Если убежище располагается в месте, где возможен пожар или загазованность территории АХОВ, должен предусматриваться режим полной изоляции помещений убежища с регенерацией воздуха в них.

Основными требованиями по проектированию вновь строящихся и реконструируемых  защитных сооружений гражданской обороны изложены в СНиП--11-77*.

Помещения убежищ подразделяются  на: – основные и вспомогательные.

К основным помещениям относятся:

- помещения для укрываемых,

- пункты управления,

- медицинские пункты, а в убежищах лечебных учреждений — также операционно-перевязочные, предоперационно-стерилизационные.

К вспомогательным помещениям относятся:

- фильтровентиляционные помещения,

- санитарные узлы,

- помещение для защищенной дизельной электростанции,

- электрощитовая,

- помещения для хранения продовольствия,

- станция перекачки,

- баллонная,

- тамбур-шлюз,

- тамбур.

В помещениях убежищ обеспечивается герметичность.

Каждое убежище должно иметь не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах с учетом направления движения основных потоков укрываемых, а встроенное убежище должно иметь и аварийный выход.

Аварийный выход выполняется в виде тоннеля с внутренним размером 1,2х2 м и с дверным проемом 0,8х1,8 м., и заканчивается вертикальным оголовком (выход устраивается с таким расчетом, что бы в случае разрушения рядом стоящих зданий его не завалило).

Помещения для людей рассчитываются из норм площади пола и объема на одного укрываемого. Норма площади пола в отсеке - 0,5 м2 , объема не менее 1,5 м3.

Площадь мест для сидения и лежания определяется из нормы для одного укрываемого. Норма площади для сидения составляет - 0,45х045 м, для лежания - 0,55х1,8 м. Соотношение мест для сидения и лежания при двухъярусном расположении нар - 80% и 20%, при трехъярусном - 70% и 30%.

Электроснабжение убежищ осуществляется от сети города  (предприятия). В убежищах, оборудованных вентиляторами  с электроприводом, предусматривается также автономное электроснабжение.

В убежищах с режимом полной изоляции с регенерацией    воздуха защищенный  энергоисточник  предусматривается   независимо от их вместимости.

Водоснабжение убежищ производится от наружной водопроводной сети с устройством, как правило, проточных емкостей запаса питьевой воды из расчета 3 л/сут на каждого укрываемого, с обеспечением полного обмена воды в течение 2 суток.

В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в режиме повседневной деятельности, а также в убежищах вместимостью менее 300 чел. емкости для запаса воды содержатся сухими и заполняются водой при приведении убежища в готовность.

Для канализации убежищ предусматривается устройство санитарных узлов с отводом вод в наружную канализационную сеть.

При использовании убежищ в интересах экономики и обслуживания населения аварийные резервуары для сбора сточных вод не заполняются.

Производственные воды от защищенных дизельных электростанций и охлаждающих установок отводятся в хозяйственно-бытовую или ливневую канализацию.

В убежище оборудуются различные инженерные системы.

Убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления и репродуктор, подключенный к районной или местной объектовой радиотрансляционной сети.

Характеристика защитных сооружений

| Тип ЗС: | Показатели |  | Класс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-1 | А- | А- | А- | А- |
| Убежище |  | Ударная волна -Рф кгс/см2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,5 |
|  |  | Степень «А» - ослабления проникающей радиации | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 | 300 |

Основными поражающими факторами ядерного оружия в местах расположения убежищ  будут ударная волна, световое излучение и проникающая радиация. Степень «А» показывает ослабление уровня проникающей радиации.

Задать вопрос слушателям :какие защитные сооружения ГО есть в ваших организациях?В каком они состоянии? Заслушать 2-3 ответа.

ПРОТИВОРАДИАЦИОННое   УКРЫТИе  (ПРУ)

Противорадиационное укрытие — защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

.

Противорадиационные укрытия создаются :

для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

Противорадиационные укрытия защищают людей от внешнего гамма-излучения и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы дыхания, на кожу и одежду, светового излучения. При соответствующей прочности конструкций, также защиту людей при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тайфунах.

По защитным свойствам выделяют семь групп  противорадиационных укрытий (П1  -  П7)

| Тип ЗС | Показатели | Группа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРУ | Ударная волна | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 |
|  | Рф кгс/см2 | 0,2 | — | 0,2 | — | — | — | — |
|  | Коэффициент защиты (Кз) | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 |

Основным поражающим фактором ядерного оружия в местах строительства ПРУ будет радиоактивное заражение местности.

Коэффициент защиты (КЗ) показывает во сколько раз уровень радиации на открытой местности на высоте одного метра  больше, чем внутри ПРУ.

Противорадиационные  укрытия  классифицируются  по ряду признаков и свойств:

- По времени возведения,

- по вертикальной посадке,

- по материалу  конструкций и конструктивным решениям.

По использованию в мирное время противорадиационные укрытия классифицируются  аналогично убежищам.

По месту застройки различают встроенные и отдельно стоящие  противорадиационные укрытия.

По вместимости: 5—50 человек в зависимости от площади помещений  укрытий, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях,  и от 50 человек и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.

По обеспечению вентиляцией различают противорадиационные укрытия с естественной вентиляцией (в укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий и в заглубленных укрытиях, вместимостью до 50 человек) и имеющих вентиляцию с механическим побуждением.

По фонду приспосабливаемых помещений противорадиационные укрытия делятся на подвалы и подполья в зданиях и помещениях;  в цокольных и первых  этажах  зданий  (жилых, производственных,  вспомогательных, бытовых и административных); отдельно стоящие сооружения (заглубленные гаражи, погреба, овощехранилища, склады);  горные  выработки  и естественные полости; отдельно стоящие быстровозводимые укрытия (из элементов промышленного изготовления, из лесоматериалов, из местных материалов).

Противорадиационные укрытия включают помещения для размещения укрываемых (основные), санитарный узел, вентиляционную и помещения для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные). В неканализованных  укрытиях  вместимостью до 20 чел., предусматриваются помещения для выносной тары.

Высота помещений должна быть не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия. При приспособлении под укрытия подпольев, погребов и других заглубленных помещений высота их может быть меньшей — до 1,7 м.

Норма площади пола основных помещений в противорадиационных  укрытиях на одного укрываемого составляет 0,6 м2 при одноярусном, 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном    расположении  нар.

Общая площадь помещений для хранения верхней загрязненной одежды принимается из расчета 0,07 м2 на одного укрываемого. Площадь помещений для выносной тары не более 1,0 м2.

Основные помещения укрытий оборудуются местами для сидения  и лежания из расчета:

места для лежания составляют

15% – при одноярусном,

20% – при двухъярусном

30% – при трехъярусном расположении нар от общего количества мест в укрытии.

Места для лежания принимаются размером 0,55х1,8 м.

Очистка от пыли воздуха, подаваемого в помещения противорадиационных укрытий с помощью общепромышленных вентиляторов, предусматривается в фильтрах грубой очистки с коэффициентом очистки не менее 0,8.

Водоснабжение противорадиационных укрытий осуществляется от наружной или внутренней водопроводной сети в соответствии с условиями эксплуатации помещений при режиме повседневной деятельности для нужд предприятий и обслуживания населения.

При отсутствии водопровода в укрытиях предусматриваются места для размещения переносных баков для питьевой воды из расчета 2 л/сут на   одного укрываемого.

В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, предусматриваются промывные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть.

В неканализованных помещениях устраивается пудр-клозет или резервуар-выгреб для сбора нечистот с возможностью его очистки ассенизационным транспортом.

В помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия вместимостью 20 чел. и менее, при отсутствии канализации используется плотно закрываемая выносная тара.

В противорадиационных укрытиях устанавливаются средства связи и оповещения.

Укрытия, в которых предусмотрено размещение руководящего состава объекта, оборудуются телефонной связью с пунктом управления города (района) и громкоговорителем. В других противорадиационных укрытиях монтируются только громкоговорители радиотрансляционной сети.

Для входа в противорадиационное укрытие оборудуются не менее двух входов шириной 0,8 м. При вместимости укрытия до 50 чел. допускается устройство одного входа, при этом вторым эвакуационным выходом должен быть люк размером 0,6х0,9 м с вертикальной лестницей или окно размером 0,7х1,5 м со специальным приспособлением для выхода.

Общая ширина входов для мирного времени в помещениях, приспосабливаемых под противорадиационные укрытия, принимается из расчета не менее 0,6 м на 100 чел., работающих в помещении, но не менее 0,8 м для каждого из входов.

Приспособление под ПРУ любого пригодного помещения сводится в основном к выполнению работ по повышению его защитных свойств, герметизации, устройству простейшей вентиляции.

Быстровозводимые защитные сооружения гражданской обороны

Быстровозводимое убежище (ПРУ) — защитное сооружение, возводимое в короткие сроки в период перехода с мирного на военное положение и в военное время с применением сборных ограждающих конструкций и упрощенного внутреннего оборудования, производство которого организуется на местах.

Строительство быстровозводимых убежищ планируется в городах и на объектах, где в мирное время предусмотрено строительство убежищ,  а быстровозводимых противорадиационных укрытий — в населенных пунктах и на объектах, где в мирное время предусмотрено строительство противорадиационных укрытий.

Они возводятся в короткие сроки (в течение нескольких суток) из железобетонных сборных конструкций и лесоматериалов.

Вместимость БВУ - от 30 до 200 человек.

Организации, на которых запланировано строительство БВУ, должны быть обеспечены типовыми проектами быстровозводимых убежищ и учетной карточкой

В учетной карточке указывается место размещения, количество строящихся БВУ, их вместимость, выделяемая рабочая сила от строящей и строительных организаций, расчет на выделение техники и основных строительных материалов и сроки строительства убежищ.

На основании каталога проектов БВУ и учетной карточки на объектах составляют планы строительства БВУ. В планах указываются должностные лица, ответственные за строительство каждого БВУ.

Планы должны быть согласованы с предприятиями-поставщиками, строительно-монтажными и транспортными организациями.

УКРЫТИЯ -защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности

.укрытия создаются

- для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группампо гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений

- для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

- (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.07.2015 N 737)

- . Для населения, проживающего в безопасных районах, и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в безопасных районах используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства

В случае нехватки защитных сооружений для защиты людей должны строиться простейшие укрытия - щели. Щели могут быть открытыми и перекрытыми, с одеждой крутостей и без нее.

Коэффициент ослабления поражающих факторов

укрытиями

* После дезактивации

В перекрытой щели защита людей от светового излучения будет полной, от ударной волны увеличится в 2,5-3 раза, а от проникающей радиации и радиоактивного излучения, при толщине обсыпки поверх перекрытия 60-70 см - в 200-300 раз.

Строят щели вне зоны возможных завалов, в местах вероятного скопления людей (на расстоянии равном половине высоты расположенных поблизости зданий плюс 5 м, а при наличии свободной территории и дальше.

Щель роют глубиной 170-180 см, шириной по верху 110-120 см и по дну до 80 см. Длина щели определяется количеством укрываемых. При размещении людей сидя ее длина определяется из расчета 0,5-0,6 м на одного укрываемого.

В щели на 10 чел. желательно иметь 7 мест для сидения и 3 места для лежания; ее длина будет 8-10 м, нормальная вместимость щели 10-15, наибольшая - 50 человек.

На отрытие щели вместимостью 10 чел. вручную в среднем тратится 25-30 чел./час, т.е.   3 чел. могут отрыть щель за 9-10 часов,

с одеждой крутостей и перекрытием этой щели потребуется еще столько же времени и рабочих.

Следовательно две группы (смены) рабочих по 3 чел. в смене смогут построить перекрытую щель на 10 человек в течение одних суток. Щели обеспечивают неполную защиту от отравляющих веществ и бактериальных средств, рекомендуется использовать СИЗ органов дыхания.

Порядок приведение ЗС в готовность к приему укрываемых.

Задать вопрос слушателям:   какие мероприятия проводятся в организациях по приведению ЗС  к приему укрываемых. Заслушать 2-3 ответа.

Содержание защитных сооружений организуется в соответствии с «Положением о приемке в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений ГО и их содержание в мирное время» (СНиП 3.01.09-84) и приказа МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Требования настоящих Правил должны выполняться при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени

ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В ГОТОВНОСТЬ

Руководитель занятия доводит до слушателей основные мероприятия по подготовке защитных сооружений к приему укрываемых из «Инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время».

Перевод помещений, используемых в мирное время, на режим защитного сооружения осуществляется по распоряжению руководителя объекта в определенные им сроки (не более 12 часов) формированиями ГО по обслуживанию данного сооружения (звенья, группы).

Для освобождения помещений от имущества, материалов и оборудования, изготовления недостающих нар и проведения других работ по оборудованию помещений под защитные сооружения в распоряжение командира группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения выделяются, при необходимости, руководителем предприятия, учреждения специальная команда.

Перед началом работ по переводу помещений на режим защитного сооружения командир группы (звена) проводит инструктаж личного состава группы и лиц, участвующих в этой работе.

В помещениях защитных сооружений устанавливаются нары, мебель, приборы и другое необходимое оборудование и имущество, а также завозится ремонтный материал.

В защитных сооружениях закрываются и герметизируются технологические проемы, воздухозаборные и вытяжные отверстия и воздуховоды вентиляции для мирного времени, не используемые для вентиляции защитных сооружений; отключается система отопления помещений.

В убежищах производится расконсервация и пробный пуск дизельной электростанции, проверяется исправность средств аварийного освещения, фильтровентиляционного оборудования, водоснабжения, канализации, электроснабжения и отключающих устройств (рубильников, кранов, задвижек и др.), а также защитно-герметических и герметических дверей, клапанов и противовзрывных устройств.

При подготовке помещений, предназначенных под противорадиационные укрытия, производятся:

- заделка каменными и другими материалами проемов (оконных, дверных и прочих),

- установка дополнительных экранов,

- устройство уплотнений на дверях в местах их примыкания к дверным коробкам.

В защитных сооружениях создаются запасы продуктов питания и воды, заполняются при необходимости баки запаса топлива и смазочных материалов.

Предусматривается оснащение защитных сооружений предприятий аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых. При наличии в группе по обслуживанию защитного сооружения фельдшера комплектуются дополнительно набор фельдшера: врача - набор врачебный. Аптечки коллективные и наборы комплектуются медицинскими учреждениями (медицинскими пунктами, медсанчастями, амбулаториями или поликлиниками), обслуживающими объекты экономики в период приведения в готовность защитных сооружений за счет имущества текущего снабжения и приобретения недостающих предметов в аптечной сети в магазинах «Медтехника».

Помещения защитных сооружений дооборудуются в противопожарном отношении. Места установки противопожарных средств обозначаются и освещаются. На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели входа и выхода, помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санузлов, пунктов раздачи воды, санпостов и медпунктов.

После окончания работ по подготовке защитных сооружений, в них производится уборка и проветривание помещений. Производится подключение средств связи и оповещения, устанавливается связь с органом по делам ГОЧС объекта (района, города).

В целях организованного и своевременного заполнения защитных сооружений укрываемыми уточняется их закрепление за цехами, участками, ЖЭУ, домами и подъездами.

Порядок заполнения защитных сооружений укрываемыми.

Заполнение убежищ (укрытий) осуществляется по сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной концентрации АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Укрываемые  прибывают со средствами индивидуальной защиты. Личный состав формирований по обслуживанию защитных сооружений должен иметь при себе положенные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и другое необходимое имущество.

Населению, укрываемому по месту жительства, рекомендуется иметь при себе необходимый запас продуктов питания (на 2 суток).

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных дверей противорадиационных укрытий производится по команде руководителя гражданской обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установленной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения.

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продолжаться способом шлюзования и после их закрытия.

Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов открываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур-шлюзах производится контролерами группы (звена) по обслуживанию убежищ и укрытий. Между контролерами у наружной и внутренней дверей предусматривается сигнализация.

Работа двухкамерного шлюза организуется так, чтобы за время пропуска укрываемых из первой камеры в убежище происходило заполнение второй камеры.

Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде.

При возвращении разведчиков в убежище (противорадиационное укрытие) с зараженной местности в вентилируемых тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем отряхивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального противохимического пакета.

Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре.

Содержание и использование защитных сооружений ГО в мирное время.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной ЧС.

В условиях возникновения ЧС мероприятия по защите должны осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормативного воздействия на людей реализовавшихся поражающих факторов.

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите людей надлежит проводить по направлениям и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это воздействие.

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим укрытия населения, и соблюдаться необходимые условия для пребывания людей в них в военное время.

Организация поддержания защитных сооружений в готовности к использованию и контроль за правильностью их эксплуатации осуществляются службой убежищ и укрытий объекта экономики, а содержание и эксплуатация - формированиями по обслуживанию убежищ (укрытий).

Формирования по обслуживанию назначаются для каждого убежища, а также для противорадиационных укрытий вместимостью более 50 чел.

Содержание защитных сооружений организуется в соответствии с «Положением о приемке в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений ГО и их содержание в мирное время»

(СНиП 3.01.09-84)  и  Приказом МЧС России от 21.07.2005 года № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», определен   порядок   содержания   и   использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом должна быть обеспечена сохранность:

- защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств;

- герметизации и гидроизоляции всего сооружения;

- инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение сгораемых синтетических материалов при отделке         помещений;

- оштукатуривание и облицовка плиткой стен и потолков;

- установка ламп дневного света.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим укрытия населения, и соблюдаться необходимые условия для пребывания людей в них в военное время.

Организация поддержания защитных сооружений в готовности к использованию и контроль за правильностью их эксплуатации осуществляются службой убежищ и укрытий объекта экономики, а содержание и эксплуатация - формированиями по обслуживанию убежищ (укрытий).

Формирования по обслуживанию назначаются для каждого убежища, а также для противорадиационных укрытий вместимостью более 50 чел. В ПРУ вместимостью менее 50 человек и в простейших укрытиях назначаются старшие (из числа укрываемых).

Командир формирования является комендантом защитного сооружения. На объекте экономики он назначается из инженерно-технического персонала, а в жилом секторе - из технического персонала, обслуживающего здания.

При эксплуатации защитных сооружений должна быть обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов - входов и выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставен,  противовзрывных устройств, герметизации и гидроизоляции всего защитного сооружения, сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме военного времени.

Запрещается демонтаж оборудования защитных сооружений, перепланировка помещений, устройство отверстий и проемов в ограждающих конструкциях и другие нарушения.

Запрещается загромождать входы в защитные сооружения. Входы в убежище должны постоянно обеспечивать свободный доступ внутрь помещения. Для этого подходы к наружным дверям, двери и лестничные спуски следует содержать в исправном состоянии, очищать от грязи и мусора, а в зимнее время - от снега и льда.

У входных дверей вывешивают табличку с надписью, указывающей место хранения ключей, ответственное лицо (комендант убежища), его служебный и домашний адрес и телефон, а также номер сооружения. Замки от дверей и ставней должны иметь не менее двух ключей. Один комплект хранится у ответственного лица, другой - у дежурного.

Защитные сооружения в мирное время могут быть использованы под:

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные домашней и уличной одежды с душевыми и умывальниками);

- помещения культурного обслуживания (комнаты отдыха, кабинеты для учебных занятий);

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности и категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующих естественного освещения;

- складские помещения;

- помещения торговли и общественного питания;

- спортивные помещения;

- помещения бытового обслуживания населения;

- вспомогательные помещения лечебных учреждений.

Заполнять защитные сооружения нетабельным имуществом разрешается до 40% площади основных помещений.

В мирное время защитные сооружения могут быть использованы для защиты людей при авариях и катастрофах на радиационно и химически опасных объектах, а также при стихийных бедствиях.

В убежищах, расположенных в местах вероятной сильной загазованности вредными веществами, предусматривается режим полной изоляции с регенерацией воздуха с помощью регенеративных установок типа РУ-150/6, РП-100, баллонов с кислородом и сжатым воздухом. Мощность средств регенерации обеспечивает пребывание людей в постоянном объеме в течение шести часов. Время на приведение в готовность и заполнение убежищ - 30 минут.

Порядок заполнения защитных сооружений

Заполнение защитных сооружений осуществляется организованно в соответствии с разработанными планами.

Размещает людей в отсеках личный состав формирований по обслуживанию защитного сооружения.

Лица, прибывшие с детьми, размещаются в отдельном отсеке или в месте, специально отведенном для них.

Сразу же после заполнения все двери и другие отверстия, а также отключающие устройства на сетях водопровода и отопления закрываются.

В защитном сооружении запрещается курить, шуметь, зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи, приносить легковоспламеняющиеся или имеющие запах вещества, а также громоздкие вещи и приводить животных.

Укрываемые люди обязаны также содержать в готовности имеющиеся средства индивидуальной защиты. Укрываемые должны выполнять все указания командира и личного состава формирования.

При укрытии людей в защитном сооружении вследствие большого тепловыделения, увеличения влажности и содержания углекислого газа могут создаться тяжелые условия для дальнейшего пребывания, особенно детей, престарелых и больных.

Такие условия могут наступить через 2-4 часа, если убежище заполнено до расчетной вместимости, а фильтровентиляционные агрегаты не приведены в действие. Поэтому необходим постоянный контроль за состоянием воздуха в убежище и своевременно включать фильтровентиляционную систему.

При длительном пребывании людей в защитном сооружении очень важно создать условия для отдыха.

Документы, разрабатываемые в муниципальном образовании и организации. для

Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального уровня является расходным обязательством муниципального образования.

Руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления  несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по инженерной защите населения в соответствии со своими полномочиями и занимаемой должностью.

В соответствии с установленным порядком определены задачи органов местного самоуправления. Они, в пределах  своих компетенции:

– определяют потребности в защитных сооружениях;

– создают в мирное время фонд защитных сооружений и поддерживают их в  состоянии постоянной готовности к использованию;

– осуществляют контроль за строительством новых защитных сооружений и  поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

– ведут учет существующих и создаваемых защитных сооружений.

Мероприятия по наращиванию недостающих средств защиты в необходимых объемах  в угрожаемый период и в военное время отражаются в разделах: «Мероприятия гражданской обороны» территориальных и объектовых планов гражданской обороны и защиты населения, а также в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях РСЧС.

Эти планы, в части инженерной защиты, включают:

– количество и размещение защитных сооружений на объектах экономики и в жилой зоне;

– порядок организации изготовления конструкций и внутреннего оборудования для защитных сооружений, производства строительно-монтажных и других работ в объемах, обеспечивающих создание необходимого фонда убежищ и укрытий;

– порядок приведения в готовность имеющихся и наращивания недостающих защитных сооружений;

– приспособление для защиты людей подвальных и других заглубленных сооружений;

– строительство укрытий простейшего типа.

Потребность в защитных сооружениях определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для рабочих и служащих подведомственных предприятий, учреждений и организаций и населения, проживающего на данной территории, федеральными органами исполнительной власти – для рабочих и служащих организаций, входящих в сферу их ведения.

Исходя из этих потребностей, по заданиям органов местного самоуправления проектными организациями разрабатываются схемы размещения защитных сооружений в составе проектов (схем) планировки микрорайонов, кварталов в городах, населенных пунктов в сельской местности.

На предприятиях, в учреждениях, организациях, ЖЭКах, ДЕЗах, домоуправлениях разрабатываются схемы привязки укрытий простейшего типа и указания по производству работ для руководителей строительных бригад.

Учет защитных сооружений

Учет защитных сооружений ведется в  органах местного самоуправления, также в организациях, на балансе которых они состоят.

Основанием для ведения учета защитных сооружений является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией-балансодержателем защитного сооружения и органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации.

Сведения о наличии защитных сооружений представляются в МЧС в соответствии с устанавливаемым порядком.

Инвентарные номера убежищам и противорадиационным укрытиям присваиваются главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствии с нумерацией защитных сооружений, устанавливаемой на территории субъекта Российской Федерации.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации данные о месте расположения убежищ (укрытий) и копии паспортов сооружений.

Организации, в которых запланировано строительство БВУ (БВПРУ), должны иметь:

- Типовой проект БВУ (БВПРУ).

- План строительства БВУ (БВПРУ).

- Учетная карточка, в которой указано:

- место размещения БВУ (БВПРУ) и их количество;

- вместимость;

- выделяемая рабочая сила от строящей и строительной организации;

- расчет на выделение техники и основных строительных материалов.

задать вопрос слушателям: как в их организациях разрабатываются приложения к плану гражданской обороны.

К плану гражданской обороны разрабатываются приложения:

- Схема объекта с размещением ЗС, маршрутов движения к ним и расчет укрытия работающей смены

- План мероприятий по защите персонала объекта и организации АСДНР

- Расчет укрытия персонала объекта и членов семей в ЗС

- Расчет на приведение в готовность ЗС

- Примерный план приведения убежища (ПРУ) в готовность к приему укрываемых (форма)

В соответствии с Табелем срочных донесений  руководители органов управления ГОЧС представляют доклады и отчеты по ИТМ:

Форма № 1/ИТМ ГО. Сведения о наличии защитных сооружений.

Форма № 5/ИТМ ГО. Сведения об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории.

Форма № 6/ИТМ ГО. Отчет о содержании и использовании защитных сооружений.

В ЗС ГО должна быть следующая документация:

1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ).

3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

4. План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ).

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.

15. Инструкция по противопожарной безопасности.

16. Правила поведения укрываемых в ЗСГО.

17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

19. Журнал учета работы ДЭС.

20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22. Список телефонов.

План приведения убежища (ПРУ) в готовность к приему  укрываемых.

Используемая ЛИТЕРАТУРА:

- Постановление правительства РФ от 23.04.1994г. №359. «О порядке использования объектов и имущества ГО приватизированными предприятиями».

- Постановление Правительства РФ от  29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны». В редакции 2015г.

- Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

- Приказ МЧС РФ от 21.07.2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

- Постановление Правительства РО  от 14.05.2012 № 375 «О мерах по охранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Ростовской области».

- СНиП 2.01.51-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны».

- СНиП II-11-77*. Часть II. Глава. Защитные сооружения ГО.

- СНиП  3.01.09-84. Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений ГО и содержание их в мирное время.

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- Постановление Правительства РО  от 14.05.2012 № 375 «О мерах по охранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Ростовской области».

- Методическое пособие по подготовке руководителей субъектов РФ и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС. В.А.Пучков и др.-М.: ВНИИ ГОЧС, 2005.

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Учебное пособие; Под общ. ред. Г.Н. Кириллова, г. Москва, 2007г.

- Защитные сооружения гражданской обороны/Учебное пособие/; Ю.Ю. Каммерер, А.К. Кутырев, А.Е. Харькевич.- Москва, энерго АТО Миздат, 1986г.

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций /Учебное пособие; Под. общ. ред. М.И.Фалеева.-Калуга, 2001г.

- Инженерная защита населения Учебное пособие Под. общ. ред. Ю.Л.Воробьева    Н. Шульгин, А.И. Овсяник.  Москва, 2006г.

- Защитные сооружения гражданской обороны /Учебно-методическое пособие/; Под общ. ред. Г.Н. Кириллова , г. Москва, 2007г.

18. Настольная книга руководителя структурного подразделения (работника) по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. МЧС, Москва, 2010г.

приложение№2

ПАСПОРТ УБЕЖИЩА (ПРУ)

Общие сведения

1. Адрес г.Уфа ул. Гафури, 123, Ленинского района__________  (индекс, город, район, улица, номер дома).

2. Кому принадлежит ГУП «Авангард» _________________ (к какому предприятию приписано убежище (ПРУ).

3.Наименование проектной организации и кем утвержден проект институт «Башкиргражданпроект», зам.председателя Башкиргра-жданпроект.

4. Наименование строительно-монтажной организации, возводившее убежище (ПРУ) Башкиртяжстрой.

4. Назначение убежища (ПРУ) по проекту ___убежище___ .

5. Организация, эксплуатирующая убежище (ПРУ)_ ГУП «Авангард».

6.Дата приемки в эксплуатацию 25 ноября 1980 года (год, месяц, число).

7. Время приведения убежища (ПРУ) в готовность 12 ч.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА (ПРУ)

1. Вместимость, чел. __900.

2. Общая площадь, м2_630_0,7м2/чел (0,4 м2 основных и 0,3м2 вспомогательных).

3. Общий объем, м3 ___1386________________________________.

4. Расположение убежища (ПРУ):

встроенное в здание _____заглубленное__ этажей

5. Количество входов _____один____________________________.

6. Количество аварийных выходов _один_____________________.

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):6 шт.

- защитно-герметических распошная ДУ_3__________

- герметических ___3________

- обычные двери - 8

8. Класс убежища ___________II- кл (4 кг/см2.

9. Коэффициент ослабления гамма-излучения ―Косл.‖: 3000.

Приложение № 3

СИГНАЛЫ

оповещения гражданской обороны

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

СПИСОК ЛИЧНОГО СОСТАВА ЗВЕНА

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УБЕЖИЩА (вместим. 150 чел. и менее)

А. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

УБЕЖИЩА (в мирное время)

Б. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗВЕНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

УБЕЖИЩА (вместимостью 150 чел. и менее)

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ В ОЧЕРЕДНОМ ГОДУ

1. Данные об уточнении (переработке)

Уточнена (переработана):

| “ |  | “ |  |  | 201 |  | г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |

Уточнена (переработана):

| “ |  | “ |  |  | 201 |  | г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |

Уточнена (переработана):

| “ |  | “ |  |  | 201 |  | г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |

Уточнена (переработана):

| “ |  | “ |  |  | 201 |  | г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |

2. Решение об использовании

| Допускается к использованию в | 201 |  | учебном году |
| --- | --- | --- | --- |

| Начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |

| Допускается к использованию в | 201 |  | учебном году |
| --- | --- | --- | --- |

| Начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |

| Допускается к использованию в | 201 |  | учебном году |
| --- | --- | --- | --- |

| Начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |

| Допускается к использованию в | 201 |  | учебном году |
| --- | --- | --- | --- |

| Начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | инициалы, фамилия |